УТВЕРЖДЕНЫ

решением городской Думы

городского поселения «Город Таруса»

от 27.10.2023г. № 36

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

в существующих границах муниципального образования городского поселения «Город Таруса»

Часть II.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

г. Таруса 2022

СОСТАВ

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

в существующих границах муниципального образования городского поселения «Город Таруса»

Текстовая часть.

Графическая часть.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	7

раздел 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	7

Статья 26. Общие положения о градостроительных регламентах территориальных зон	7

Статья 26.1 Порядок сноса самовольно построенных объектов капитального строительства и самовольно установленных временных строений и сооружений	9

Статья 26.2 Уличное оборудование и малые формы	11

Статья 26.3. Контроль за исполнением земельных участков и объектов капитального строительства	12

раздел 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОТДЕЛЬНЫМ	13

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ	13

Статья 27. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗОН И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	13

Статья 27.1. Жилые зоны	13

Статья 27.1.1 Градостроительные регламенты зоны Ж-1 Зоны застройки малоэтажными домами	14

Статья 27.1.2 Градостроительные регламенты зоны Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	19

Статья 27.1.3 Градостроительные регламенты зоны Ж-3 Зоны садово-дачных участков	21

Статья 27.2. Зоны общественно-делового назначения	22

Статья 27.2.1 Градостроительные регламенты зоны ОД-1 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения	22

Статья 27.3. Зоны промышленных, инженерных и транспортных инфраструктур	25

Статья 27.3.1. Производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V-IV  классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100м)	25

Статья 27.4. Зоны сельскохозяйственного использования	26

Статья 27.5. Зоны рекреационного назначения	28

Статья 27.5.1 Зона мест отдыха общего пользования Р-1	28

Статья 27.5.2 Зона рекреационных объектов Р-3	28

Статья 27.5.3 Зона городских лесов Р-4	29

Статья 27.6. Особо охраняемые территории	29

Статья 27.6.1 Территории памятников природы	29

Статья 27.6.2 Территории объектов культурного наследия	30

Статья 27.6.3 Требования к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах территории Достопримечательного места «Поленово»	30

Статья 27.7. Зоны специального назначения	38

Статья 27.7.1 Зоны размещения кладбищ	38

Статья 27.8. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры	39

Статья 27.8.1. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры	39

Статья 27.9. Описание территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	40

Статья 28. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам и градостроительного строительства по территориальным зонам и градостроительные регламенты по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	41

Статья 28.1 Жилые зоны	42

Статья 28.2. Общественно-деловые зоны	92

Статья 28.3. Зоны промышленных инженерных и транспортных инфраструктур	112

Статья 28.4 Зоны сельскохозяйственного использования	122

Статья 28.5 Зоны рекреационного назначения	126

Статья 28.6. Зоны специального назначения:	141

Статья 28.7. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры:	142

раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	147

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям	147

Статья 30. Перечень зон с особыми условиями использования территории	148

Статья 31. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека	149

Статья 32. Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических объектов	151

Статья 33. Придорожные полосы автомобильных дорог	152

Статья 34. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок	153

Статья 35. Зоны минимальных расстояний объектов магистральных трубопроводов углеводородного сырья	153

Статья 36. Охранные зоны объектов газораспределительной сети	153

Статья 37. Охранные зоны магистральных трубопроводов	154

Статья 38. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства	155

Статья 39. Охранные зоны объектов связи	155

Статья 40. Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети	155

Статья 41. Санитарно-защитные полосы водоводов	156

Статья 42. I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения	156

Статья 43. I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения	157

Статья 44. II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения	157

Статья 45. II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения	157

Статья 46. III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения	158

Статья 47. III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения	158

Статья 48. Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей	158

Статья 49. Водоохранные зоны	159

Статья 50. Прибрежные защитные полосы	160

Статья 51. Береговые полосы	161

Статья 52. Зона возможного затопления	162

Статья 53. Зоны затопления и подтопления	162

Статья 54. Площади залегания полезных ископаемых	164

Статья 55. Особо охраняемые природные территории	164

Статья 56. Территории объектов культурного наследия	166

Статья 57. Зоны охраны объектов культурного наследия	172

Статья 58. Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций	174

Графическая часть	186

# Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

# раздел 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 26. Общие положения о градостроительных регламентах территориальных зон

1. Настоящие Правила устанавливают предельные размеры земельных участков и следующие предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в составе регламентов территориальных зон:

- минимальные размеры земельных участков;

- максимальные размеры земельных участков;

- максимальные отступы зданий и сооружений от границ земельных участков;

- минимальные отступы зданий и сооружений от границ земельных участков;

- численные характеристики использования поверхности земельного участка.

Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе градостроительного регламента.

Нарушение границ земельных участков влечет за собой административное наказание.

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением территорий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются или не распространяются в соответствии с законодательством.

3. Все минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе предельные размеры земельных участков, параметры линий градостроительного регулирования и иные расчетные показатели, установленные в настоящих Правилах, действуют в части, не противоречащей нормативам градостроительного проектирования.

4. Размещение объектов капитального строительства должно осуществляться с учетом линии сложившейся застройки или по красным линиям. Исключения по данному параметру могут предоставляться по специальному согласованию с градостроительной комиссией администрации ГП «Город Таруса» в случае, если планируемая застройка воссоздает традиционный или исторический тип здания.

5. На территориях общего пользования допускаются:

- внутриквартальные проезды, подъезды, разворотные площадки, парковки;

- газоны, иные озелененные территории;

- инженерные коммуникации;

- спортивные площадки;

- детские площадки;

- общественные туалеты;

- площадки для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора (ТКО И КГМ);

- санитарно-защитные полосы;

- банковские терминалы;

- остановочные комплексы;

- нестационарные торговые объекты и временные объекты бытового обслуживания;

- объекты для информирования населения (информационные стенды, стойки и др.);

- временные объекты, используемые для обеспечения строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства, размещаемые на специально предоставленных земельных участках на срок менее одного года;

На территориях общего пользования в жилых зонах, кроме вышеупомянутых, допускаются:

- площадки для выгула собак;

6. К озелененным территориям на земельных участках относятся части участков, которые не застроены крупным строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом покрыты зелеными насаждениями (газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями), доступны для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.

Площадь озелененных территорий общего пользования (кв. м/чел.) должна составлять:

- территории общего пользования - 10 м²/чел.;

- территории жилых районов - 6 м²/чел.

7. Озеленённые территории общего пользования (парки, скверы, бульвары), а также дороги, проезды, и дорожно-тропиночная сеть разрешены на территориях всех функциональных зон.

8. В целях сохранения образа исторической застройки города обязательны следующие ограничения по применению строительных и отделочных материалов при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства:

- при оформлении фасадов и ограждений не допускается применение пластиковых, металлопластиковых материалов, профнастила/рифленного металла. Рекомендовано оформление уличных ограждений с использованием деревянной обшивки;

- для оформления фасадов рекомендовано использование кирпича, штукатурки и дерева. Запрещено устройство вентилируемых фасадов.

- рекомендуется устройство скатных крыш;

- не рекомендуется устройство крыш из металлочерепицы;

- рекомендуется устройство фальцованной кровли, из окрашенного листового металла;

- цветовая гамма застройки должна состоять из традиционных пастельных  тонов;

- вывески и реклама не должны нарушать общий архитектурный облик фасада, перекрывать основные архитектурные элементы. Элементы вывески должны быть выполнены без подложки. Высота вывесок должна быть не более 60 см.;

- запрещается использование зеркального и цветного стекла при оформлении фасадов;

Предложение по архитектурному облику зданий - реконструкции и нового строительства подлежат согласованию городской администрации.

9. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не подлежат установлению, в градостроительном регламенте применительно к территориальным зонам настоящих Правил обозначаются как «<*>».

10. В составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства могут размещаться:

- объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и эксплуатации объектов недвижимости;

- инженерно-технические объекты;

- сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, ливневая канализация, телефонизация, видеонаблюдение, интернет и т. д.);

- объекты и предприятия связи;

- общественные туалеты;

- объекты санитарной очистки территории ТКО И КГМ;

- гаражи для граждан, являющихся инвалидами 1, 2, 3 групп, инвалидами детства, войны или труда, участниками войны, а также многодетных семей при наличии транспортного средства, зарегистрированного на имя гражданина, имеющего льготы;

11. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный этаж, цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включается.

12. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений, согласно противопожарным требованиям, указанным во втором разделе ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (далее - СП 42.13330.2016), региональными нормативами градостроительного проектирования, местными нормами градостроительного проектирования и иными действующими нормативными актами.

13. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

14. В границах достопримечательного места «Исторический центр города Тарусы «Исторический центр г. Таруса», XIII –сер. XX в.» населенного пункта применяются дополнительные регламенты для объектов культурного наследия, определенные органом по охране памятников и изложенные в соответствующем разделе настоящих Правил.

15. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с СП 42.13330.2016, иными нормативными правовыми актами.

16. Размещение инженерных сетей следует производить в соответствии с пунктами 12.33-12.36, 12.39-12.41 СП 42.13330.2016.

17. Согласно части 4 статьи 23 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в редакции Федерального закона №312-ФЗ использование садовых земельных участков и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов допускается при условии установления градостроительным регламентом для территориальной зоны, в границах которой расположен такой земельный участок, соответствующего вспомогательного вида разрешенного использования либо в соответствии с разрешением на условно разрешенный вид использования, при условии соблюдений земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов части 1 статьи 12 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

18. В соответствии с п.39,ст.38, ст.30, п.1, ст.8 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны с сохранением:

-предельно-допустимых минимальных (максимальных) параметров застройки ЗУ,

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, процента застройки земельного участка

допустимо возведение не более одного объекта ИЖС. Остальные вновь возводимые здания будут вспомогательными (баня, сарай, гараж).

Статья 26.1 Порядок сноса самовольно построенных объектов капитального строительства и самовольно установленных временных строений и сооружений

Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. ( п. 1 ст. 222 "Гражданского кодекса Российской Федерации " от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.07.2019).

Администрация городского поселения «Город Таруса» для реализации полномочий по сносу незаконно возведенных строений создает административную комиссию с целью осуществления контроля за использованием земель, находящихся в ведении и собственности органов местного самоуправления, в соответствии с их целевым назначением и недопущения самовольного строительства на территории поселения.

В состав комиссии включаются в обязательном порядке представители Отдела архитектуры и градостроительства, представитель отдела внутренних дел (участковый инспектор), представитель землепользователя земельного участка, на котором находится объект. В работе комиссии могут принимать участие депутаты, граждане и другие заинтересованные лица.

Комиссия создается по поручению Главы администрации городского поселения на основании поступивших обращений, жалоб граждан, предприятий, землепользователей, а также на основании проверок организаций, осуществляющих соответствующий вид контроля.

О времени обследования объекта, составления акта комиссии сообщается лицу, самовольно начавшему строительство объекта капитального строительства или установку временного строения или сооружения, письменно под расписку или с заказным письмом с уведомлением о получении.

Акт комиссии или протокол подписывается лицом, допустившим самовольную установку строения, который расписывается в акте о факте ознакомления с ним и имеет право приложить к документу свои замечания или изложить свои мотивы своего отказа от подписания документа. При отказе виновного лица от проставления подписи в документе делается соответствующая запись.

Акт направляется в административную комиссию городского поселения «Город Таруса», которая рассматривает материалы о нарушении законодательства и предложения о принятии мер административного воздействия на нарушителей в соответствии с законодательством.

Органы местного самоуправления вправе принять решение о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки орган местного самоуправления, принявший такое решение, направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года. ( п. 4 ст. 222 "Гражданского кодекса Российской Федерации " от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019).

Снос самовольно построенного объекта капитального строительства и установленного временного строения и сооружения производится самостоятельно за свой счет виновником или по решению судебного органа, в случае не исполнения постановления администрации городского поселения «Город Таруса». Материалы для подготовки искового заявления о принудительном сносе самовольно построенного объекта капитального строительства или самовольно установленного временного строения.

При отказе лица осуществить снос самовольно возведенного строения в добровольном порядке в установленный срок снос может осуществляться привлекаемыми техническими средствами и силами. В числе таких технических средств могут быть использованы средства и силы управления капитального строительства (субъектами могут быть привлечены и иные государственные органы и учреждения) на основании соответствующего решения. Снос производится в присутствии членов комиссии.

По завершении сноса самовольно возведенного строения составляется акт, подписываемый лицами, присутствующими при сносе. В акте указываются: время и место сноса; данные лица, осуществившего самовольное строительство.

В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, орган местного самоуправления, принявший решение о сносе самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого решения обязан:

обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом городского округа (муниципального района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории) для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, снос самовольной постройки может быть организован органом, принявшим соответствующее решение, не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе такой постройки. (п. 4 ст. 222, "Гражданского кодекса Российской Федерации" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (введен ФЗ  от 13.07.2015 N 258-ФЗ.)

Статья 26.2 Уличное оборудование и малые формы

1. Уличное оборудование и малые формы являются составной частью внешнего благоустройства территорий населенных пунктов (улиц, магистралей, площадей, скверов, садов, парков). Размещаются на основе комплексных проектов и рекомендованных образцов, утвержденных администрацией муниципального образования.

Уличное оборудование является временным сооружением.

2. Уличное оборудование включает следующие виды оборудования:

- оборудование для мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, лотки, палатки, прилавки); оборудование летних кафе (навесы, зонты, мебель, ограждения, торговое оборудование);

- оборудование магистралей (остановки общественного транспорта, посты ГИБДД, парковки);

- ограды, ограждения;

- уличная мебель (скамьи, театральные тумбы, доски объявлений и т.д.);

- хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (уличные контейнеры для мусора, мусоросборники, кабины общественных туалетов);

- элементы благоустройства садов и парков (беседки, навесы и т.д.).

3. Общими требованиями к размещению уличного оборудования являются:

- упорядоченность размещения в соответствии с планировочным и функциональным зонированием территорий, разрешенными видами их использования;

- согласованность с архитектурно-пространственным окружением;

- удобство, безопасность эксплуатации, использования, обслуживания.

Объекты уличного оборудования и малые формы не должны:

- искажать внешний вид архитектурных ансамблей, памятников истории и культуры, памятников природы и ценных ландшафтов;

- нарушать архитектурно-планировочную организацию и зонирование территорий;

- препятствовать пешеходному и транспортному движению;

- наносить физический ущерб архитектурным объектам, элементам благоустройства, зеленым насаждениям, инженерному оборудованию территорий.

4. Общими требованиями к дизайну уличного оборудования и малым формам являются:

- унификация, разработка на основе установленных образцов;

- изготовление из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивыми к воздействию внешней среды и сохраняющимися на протяжении длительного срока;

- современные технологии изготовления;

- прочность, надежность конструкции, устойчивость к механическим воздействиям;

- удобство монтажа и демонтажа, сборно-разборное устройство, транспортабельность.

При замене, ремонте и эксплуатации элементов уличного оборудования не допускается изменение их размещения без дополнительного согласования дизайна, цвета и иных параметров, установленных проектной документацией.

5. Оборудование для мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, лотки, палатки, прилавки и т.п.) размещаются в обозначенных границах на кратковременный период. Стационарное размещение павильонов и киосков, требующее устройства фундаментов, не допускается.

Общая площадь павильонов, вновь размещаемых на территории муниципального образования, не должна превышать 75 кв. м.

Разрешительная документация на установку объектов мелкорозничной торговли выдается администрацией муниципального образования.

Местами комплексного размещения оборудования для мелкорозничной торговли являются торговые зоны.

Передвижное и переносное оборудование для мелкорозничной торговли должно устанавливаться, не повреждая покрытия тротуаров, дорожек, площадок.

Цветовое решение оборудования должно быть согласовано со сложившейся колористикой архитектурного окружения.

6. Летние кафе размещаются как временные, сезонные объекты питания и отдыха и представляют собой комплекс специального оборудования и элементов благоустройства (навесов, зонтов, ограждений, мебели, торгового и хозяйственного оборудования, декоративного озеленения, освещения).

Размещение летних кафе допускается на период, установленный договором, при объектах питания или торговли при наличии разрешения администрации муниципального образования.

Размещение объектов мелкорозничной торговли и летних кафе предусматривает со стороны владельцев благоустройство территории в соответствии с архитектурно-планировочным требованием. При эксплуатации названных объектов необходимо производить регулярное обслуживание и уборку прилегающей территории. Открытое складирование тары запрещается.

Монтаж и демонтаж оборудования должны осуществляться в кратчайшие сроки.

7. Навесы и павильоны остановок городского пассажирского транспорта должны обеспечивать защиту от осадков и солнца, необходимые условия для ожидания транспорта, иметь места для сидения, знаки остановок, урны, освещение.

8. Хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (урны, мусоросборники, кабины общественных туалетов) должно размещаться согласно действующим нормативам.

Мусоросборники и кабины общественных туалетов должны размещаться в стороне от основных направлений пешеходного движения, не нанося ущерб внешнему виду архитектурного и природного окружения.

9. Требования, установленные настоящей статьей, применяются в части, не противоречащей Правилам благоустройства и озеленения территорий муниципального образования.

Статья 26.3. Контроль за исполнением земельных участков и объектов капитального строительства

1. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

2. Муниципальный земельный контроль - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны землепользования, обеспечения соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов в области охраны землепользования.

3. Муниципальный земельный контроль ведется для обеспечения соблюдения всеми физическими и юридическими лицами требований нормативных правовых актов в целях эффективного использования земель, защиты государственных, муниципальных и общественных интересов в сфере земельных правоотношений, а также конституционных прав граждан и юридических лиц на землю, осуществление мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности (территориальное землеустройство).

# раздел 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОТДЕЛЬНЫМ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ

Статья 27. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗОН И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 27.1. Жилые зоны

В состав жилых зон включены:

Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами;

Ж-2 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

Ж-3 - зона садово-дачных участков (в границах населенного пункта);

1. Земельные участки, отводимые для размещения жилых зданий, должны:

- находиться за пределами территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации;

2. Все земельные участки многоквартирных домов должны иметь места для отдыха в виде оборудованных придомовых открытых озелененных пространств или со сложившейся застройкой.

Озелененная территория может быть оборудована:

- площадками для отдыха взрослых;

- детскими площадками;

- спортивными площадками;

- площадками для выгула собак;

3. Размеры приусадебных (придомовых) и приквартирных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016, приложение 3.

4. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016, приложение 7 "Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков".

5. Рекомендуемые плотности жилой застройки микрорайонов определяются в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016.

6. Внутриквартальные земли в зонах многоквартирной застройки являются зонами общего пользования и не могут быть использованы в интересах отдельных граждан и не должно иметь ограждение, кроме объектов общественного обслуживания, ограждение которых предусматривается нормами (школы, детские сады, спортивные и детские площадки, хозяйственные дворы объектов торговли и обслуживания).

7. Нормы расчета стоянок:

требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, у вокзалов, на рекреационных территориях необходимо определять в соответствии с таблицей В.1 "Нормы расчета стоянок для проектируемых и реконструируемых учреждений и предприятий обслуживания" региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных приказом начальника Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59 (в ред. приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 29.11.2016 № 150).

8. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

9. Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, открытые стоянки должны располагаться в пределах участка жилого дома.

10. На территории участка жилой застройки допускается размещение на нижних этажах жилого дома встроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

-  обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений (при технической необходимости).

11. Не допускается размещение дополнительного оборудования на фасадах исторически ценных градоформирующих объектов, а также поверх архитектурных деталей, элементов декора, архитектурно-декоративной отделки или крепление к ним.

12. Формирование земельных участков существующих многоквартирных домов (придомовых территорий) проводится в соответствии со сложившимися границами и по имеющимся материалам на земельные участки.

Статья 27.1.1 Градостроительные регламенты зоны Ж-1 Зоны застройки малоэтажными домами

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-1 (зона застройки малоэтажными жилыми домами), не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с СП 42.13330.2016, иными нормативными правовыми актами.

2. Предельные параметры земельных участков:

- для вновь образуемых микрорайонов и сформированных участков индивидуального жилищного строительства и участков ведения личного подсобного хозяйства в зонах новой жилой застройки минимальная площадь земельного участка – 400 м2, максимальная площадь земельного участка – 1600 м2.

- минимальный размер ранее учтенных земельных участков для определения их границ в установленном законом порядке соответствует фактическому, согласно правоустанавливающим и право подтверждающим документам на земельные участки;

- максимальная площадь раннее учтенного земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - 2500 м²;

- для земельных участков расположенных в существующей исторически сложившейся застройке, на которых расположены ранее учтенные жилые дома, минимальные отступы от земельного участка до жилого дома, строения соответствуют фактическим;

- минимальная площадь участка для размещения хозяйственных построек (в том числе гаражей) - от 18 м²;

- максимальная площадь земельного участка для размещения хозяйственных построек (в том числе гаражей) - 40 м2;

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения Зданий Строений Сооружений, (м)

50 - от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до всех строений*;

5 - от границы ЗУ со стороны улицы до всех строений;

3 - со стороны проездов до всех строений;

3 - со стороны соседних участков до основного строения;

1 - со стороны соседних участков до вспомогательного строения

Ценная историческая застройка, уличные фасадные характеристики и градостроительные параметры, которые должны быть сохранены в целях сохранения градостроительного разнообразия центральной части Тарусы по основным старинным улицам (Приложение к тому 2 ПЗЗ - Перечень ценной исторической застройки, главные фасады и уличные градостроительные характеристики которой подлежат сохранению  122 объекта).

Перепланировка и реконструкция зданий допустима только с сохранением уличных фасадов и градостроительных характеристик части здания, видимые с улицы (Приложение к тому 2 ПЗЗ ГП «Город Таруса» - Перечень ценной исторической застройки, главные фасады и уличные градостроительные характеристики которой подлежат сохранению  122 объекта).

3. Коэффициент использования территории - не более 0,5.

4. Расстояние между фронтальной границей красной линией и капитальными объектами всех видов использования определяется в соответствии со сложившейся линией застройки.

В условиях исторической, сложившейся застройки должно быть размещение зданий по красной линии или по границе земельного участка.

5. В условиях исторической, сложившейся застройки фасады зданий должны быть ориентированы к проезжим частям.

6. Ширина земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - не менее 12 м.

7. Высота зданий:

Максимальная высота зданий – 15 м.

1) для всех основных строений:

- количество надземных этажей – не более трех этажей;

- высота от уровня земли до конька скатной кровли - не более 15 м;

2) для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли до конька скатной кровли - не более 8 м;

3) - высота от уровня земли до шпилей, башен, флагштоков - до 15 м.

В отдельных случаях возможно отступление на основании решения градостроительной комиссии администрации ГП «Город Таруса» или если это предусмотрено регламентами ДОС места.

8. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный этаж, цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.

9. Расположение зданий и сооружений на земельном участке должно осуществляться согласно "СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями на 27 декабря 2010 года) санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

10. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- основного строения - 3 м;

- вспомогательных строений и сооружений - 1 м;

- отдельно стоящего гаража и (или) открытой стоянки - 1 м;

11. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.).

12. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, требуется скат крыши ориентировать на свой земельный участок с организацией водостока и снегорезов.

13. Максимальный коэффициент соотношения общей площади основного здания к площади участка - 1,6.

14. Ограждение приусадебных земельных участков:

- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и являться продолжением архитектурно-художественного облика окружающей среды;

- при оформлении ограждений не допускается применение пластиковых, металлопластиковых материалов, должны использовать материалы: дерево, камень, кирпич, плотные живые изгороди из древесных и кустарниковых культур;

- возможно решетчатое или глухое ограждение, высотой не более 2 м;

- сплошное ограждение должно украшаться плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур со стороны улицы;

- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые), высотой не более 2 метров; допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей.

15. Возможность установления ограждения многоквартирного жилого дома определяется градостроительной комиссией администрации ГП «Город Таруса».

16.  Устройство и (или) размещение ульев с пчелами осуществляется  в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2016 года №194 «Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства».

17. Вся новая застройка осуществляется в соответствии с красными линиями квартала. Исключения по данному параметру могут предоставляться по специальному согласованию с градостроительной комиссией администрации ГП «Город Таруса» в случае, если планируемая застройка воссоздает традиционный или исторический тип здания.

18. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м:

- сарая для скота и птиц - не менее 15 м;

- выгребной ямы, дворовой уборной, канализационного колодца, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м;

- нестационарных торговых объектов – 10 м; расстояние от НТО до глухих фасадов здания не менее 6 м.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета, канализационного колодца до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

19. Предельное количество этажей отдельно стоящего гаража – 2.

20. Предельные параметры земельных участков:

- минимальная площадь участка для строительства многоквартирного жилого дома до 4-х этажей – 400 м2;

- максимальная площадь участка для строительства многоквартирного жилого дома до 4-х этажей – 10 200 м2;

- минимальное количество этажей 2;

- максимальное количество этажей 4;

- коэффициент использования территории – 0,6.

- минимальная площадь участка для размещения сетей – 2 м2.

21. Параметры зданий, строений, сооружений:

Максимальная высота зданий – 20 м.

1) для всех основных строений:

- количество надземных этажей – не более четырех;

- высота от уровня земли до конька скатной кровли - не более 20 м;

2) для всех вспомогательных строений:

- количество надземных этажей – не более двух;

- высота от уровня земли до конька скатной кровли - не более 7 м.

21. В целях сохранения образа исторической застройки города обязательны следующие ограничения по применению строительных и отделочных материалов при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства:

- при оформлении фасадов и ограждений не допускается применение пластиковых, металлопластиковых материалов, профнастила/рифленного металла. Рекомендовано оформление уличных ограждений с использованием деревянной обшивки;

- для оформления фасадов рекомендовано использование кирпича, штукатурки и дерева. Запрещено устройство вентилируемых фасадов.

- рекомендуется устройство скатных крыш;

- рекомендуется устройство  фальцованной кровли, из окрашенного листового металла;

- цветовая гамма застройки должна состоять из традиционных пастельных  тонов.

- вывески и реклама не должны нарушать общий архитектурный облик фасада, перекрывать основные архитектурные элементы. Элементы вывески должны быть выполнены без подложки. Высота вывесок должна быть не более 60 см.;

- запрещается использование зеркального и цветного стекла при оформлении фасадов;

Предложение по архитектурному облику зданий - реконструкции и нового строительства подлежат согласованию городской администрации.

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства (см. перечень в приложении 122 объекта ценной исторической застройки) без изменения параметров их объемно-пространственного решения видимой с улицы части зданий и сохранением уличных фасадов;

•	использование для наружной отделки фасадов зданий и сооружений при их ремонте и реконструкции традиционных строительных материалов;

•	декоративная обработка фасадов при ремонте и реконструкции зданий в соответствии с исторически сложившимися характерными приемами, в том числе с применением профилированных карнизов, наличников, поясков, пилястр;

•	применение традиционных цветовых решений, характерных для исторически сложившейся застройки;

•	разрешается санитарные рубки, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;

•	разрешается озеленение территории при условии сохранения ценных видовых раскрытий

•	кровля окрашенный листовой металл

•	запрещается использование для устройства ограждений металлопрофиля, бетона (железобетонных изделий) и кирпичной кладки (столбов, цоколей) без штукатурки, использование ярких цветов для окраски ограждений;

•	запрещается применение в отделке фасадов при ремонте, реконструкции зданий и сооружений сайдинга, пластика, профнастила, навесных (вентилируемых) фасадных систем; использование зеркального стекла, черепицы и имитирующих черепицу материалов.

•	цветовая гамма: плоскости стен – белого цвета, а также приглушенные оттенки желтого, синего, зеленого, красного цветов; кровельные покрытия – красно-коричневых, зеленых, серых цветов;

•	Предельная максимальная высота строительства объектов капитального строительства, образующих фронт застройки улицы распространяется на территорию вдоль исторической линии застройки на глубину 12 м., включая территорию вдоль исторических линий застройки пересекаемых улиц.

•	Предельная максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства, образующих фронт застройки улиц, не может превышать предельную высоту наибольшего из зданий, сооружений, расположенных по фронту застройки справа и слева от строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства.

•	Предельная максимальная протяженность фасадов зданий и сооружений, расположенных вдоль исторических линий застройки 18 м

•	Отступ фасадов зданий от исторических линий застройки не допускается, значение отступа здания от исторической линии застройки следует принимать 0,0 (ноль) метров.

•	Фронт застройки должен формироваться без интервалов между боковыми стенами зданий или с интервалами между боковыми стенами зданий не более 20 метров.

•	Расположение оконных проемов на боковых стенах зданий, примыкающих к историческим линиям застройки улиц, не допускается, за исключением стен вдоль исторических линий застройки улиц и стен, обращенных к проездам.

•	Габариты основных оконных проемов (соотношение высоты к ширине) устанавливаются как 2:1, для помещений 1-го этажа допустимо устройство витринных окон с соотношением высоты к ширине 1:1.

•	Соотношение остекленных и глухих поверхностей фасадов, примыкающих к историческим линиям застройки (минимальное/максимальное): 1:4—1:6 с соблюдением рядности окон.

•	Основные входы в здания располагаются со стороны исторических линий застройки улиц. Входные группы формируются отдельно для обслуживания жилых и нежилых помещений.

•	Уровень отметки пола входов в здания со стороны исторических линий застройки может превышать отметку уровня земли не более чем на 0,3 метра.

•	Предельная минимальная высота первого этажа при строительстве зданий и сооружений 3,5 м;

•	Предельно допустимый размер выступа элементов зданий и сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы, эркеры, балконы): не более 1,2 м.

•	Допустимый уклон кровель не более 25%, излом кровель не допускается.

•	При отделке фасадов сохраняются и восстанавливаются элементы архитектурного декора.

•	Запрещается:

•	частичная (фрагментарная) отделка фасадов;

•	изменение исторических архитектурных элементов и деталей фасадов;

•	сооружение внешних тамбуров входных групп;

•	изменение исторических габаритов оконных и дверных проемов зданий и сооружений;

•	размещение на уличных фасадах антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и других технологических элементов зданий и сооружений. Антенны, наружные блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы, элементы системы газоснабжения и другие технологические элементы зданий и сооружений могут размещаться на фасадах, не обращенных к историческим линиям застройки и не примыкающих к ним.

•	Допустимые материалы отделки фасадов, расположенных вдоль исторических линий застройки, а также боковых фасадов, примыкающих к историческим линиям застройки при строительстве, реконструкции и ремонте керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской, облицовка цоколя природным камнем.

•	Ограничения размещения рекламных конструкций и вывесок:

•	Размещение рекламных конструкций осуществляется на основании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемых органом местного самоуправления в установленном порядке.

•	Запрещается:

•	размещение рекламных конструкций и вывесок с размером информационного поля, превышающим 1,2 м по короткой стороне или 1,8 метра по длинной стороне, за исключением вывесок в виде отдельных накладных букв без использования подложки, размещаемых на фасадах;

•	размещение на фасадах рекламных конструкций и вывесок, совокупная площадь которых превышает 5% площади фасада;

•	размещение рекламных конструкций и вывесок, перекрывающих архитектурные элементы фасадов зданий.

Статья 27.1.2 Градостроительные регламенты зоны Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-2 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), устанавливаются настоящей статьей, таблицей настоящих Правил, утвержденным проектом планировки  территории и проектной документацией.

2. Предельные параметры земельных участков:

- минимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирного дома  – 400 м2.

- максимальная площадь земельного участка для размещения многоквартирного дома – 10 200 м2.

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения Зданий Строений Сооружений, (м)

50 - от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до всех строений*;

5 - от границы ЗУ со стороны улицы до всех строений;

3 - со стороны проездов до всех строений;

3 - со стороны соседних участков до основного строения;

1 - со стороны соседних участков до вспомогательного строения

3. Коэффициент использования территории - 0,4.

4. При размещении объектов строительства, необходимо соблюдать следующие расстояния:

- Расстояние от фронтальной границы земельного участка до зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии со сложившейся линией застройки;

- Рекомендовано расположение фасадов зданий по красным линиям;

- Минимальное расстояние от границ соседнего участка до зданий, строений, сооружений - 3 м;

- Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - 15 м.

- Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат - 10 м.

- Минимальное расстояние от границ земельных участков, совпадающим с линией застройки  жилых улиц, устанавливается:

- для учреждений дошкольного образования, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования, - 25 м;

- для учреждений общего образования и воспитания, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования, - 15 м;

- для жилых зданий с квартирами на первых этажах, выходящих на жилые улицы и проезды общего пользования, - 5 м;

- для объектов общественного использования - 5 м.

5. Строительство лоджий в многоквартирных жилых домах производится при наличии соответствующего разрешения администрации городского поселения «Город Таруса».

6. Запрещено строительство балконов, пристроек в многоквартирных домах и их включение в жилую площадь квартиры.

7. Предельное количество отдельно стоящих жилых домов на земельном участке - один.

8. Ширина земельного участка для строительства жилого многоквартирного дома - не менее 45 м.

9. Параметры зданий, строений, сооружений:

1) для всех основных строений:

- количество этажей, включая мансардный, цокольный этажи, а также подземный, подвальный, технический этажи – не более пяти;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 17 м;

- до конька скатной кровли - не более 20 м;

2) для всех вспомогательных строений и сооружений (в том числе гаражей):

- количество этажей - не более двух;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 8 м;

- до конька скатной кровли - не более 9 м.

10. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами на первых этажах.

11. Возможность установления ограждения многоквартирного жилого дома определяется градостроительной комиссией администрации ГП «Город Таруса».

12. Допускается размещение объектов общественного назначения в составе встроенных помещений многоквартирных домов, выходящих фасадом на территории общего пользования, выделенные красными линиями либо линиями регулирования застройки на первых этажах.

13. В целях сохранения образа исторической застройки города обязательны следующие ограничения по применению строительных и отделочных материалов при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства:

- при оформлении фасадов и ограждений не допускается применение пластиковых, металлопластиковых материалов, профнастила/рифленного металла.

- для оформления фасадов рекомендовано использование кирпича, штукатурки и дерева.

Запрещено устройство вентилируемых фасадов.

- цветовая гамма застройки должна состоять из традиционных пастельных тонов.

- Вывески и реклама не должны нарушать общий архитектурный облик фасада, перекрывать основные архитектурные элементы. Элементы вывески должны быть выполнены без подложки. Высота вывесок должна быть не более 60 см.;

- Запрещается использование зеркального и цветного стекла при оформлении фасадов;

Предложение по архитектурному облику зданий - реконструкции и нового строительства подлежат согласованию городской администрации.

Статья 27.1.3 Градостроительные регламенты зоны Ж-3 Зоны садово-дачных участков

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-3 (зона садово-дачных участков), не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с СП 42.13330.2016, иными нормативными правовыми актами.

2. Предельные параметры земельных участков:

- минимальная площадь земельного участка - 400 м2;

- максимальная площадь земельного участка - 1000 м2;

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения Зданий Строений Сооружений, (м)

50 - от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до всех строений*;

5 - от границы ЗУ со стороны улицы до всех строений;

3 - со стороны проездов до всех строений;

3 - со стороны соседних участков до основного строения;

1 - со стороны соседних участков до вспомогательного строения.

3. Коэффициент использования территории – 0,5.

4. Параметры зданий, строений, сооружений:

1) для всех основных строений (садового дома):

- количество этажей, включая мансардный, цокольный этажи, а также подземный, подвальный, технический этажи - не более двух;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 7 м;

- до конька скатной кровли - не более 9 м;

2) для всех вспомогательных строений и сооружений (хозяйственные постройки, гаражи, бани, беседки, навесы):

- количество наземных этажей - не более одного;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м;

- до конька скатной кровли - не более 6 м;

3) высота от уровня земли до шпилей, башен, флагштоков - до 15 м.

5. Фасады основных зданий рекомендовано располагать по красным линиям или границам земельного участка. Прочие здания, строения, сооружения следует располагать с отступом 3 - 5 м от границы проезжей части или в соответствии со сложившейся линией застройки.

6. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- основного строения - 3 м;

- вспомогательных строений и сооружений - 1 м;

- отдельно стоящего гаража и (или) открытой стоянки - 1 м;

7. При возведении на участке вспомогательных строений и сооружений, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, требуется скат крыши ориентировать на свой земельный участок.

8. Ограждение приусадебных земельных участков:

- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и являться продолжением архитектурно-художественного облика окружающей среды;

- при оформлении ограждений не допускается применение пластиковых, металлопластиковых материалов, рекомендуется использовать материалы: дерево, камень, кирпич, плотные живые изгороди из древесных и кустарниковых культур;

- возможно решетчатое или глухое ограждение, высотой не более 2 м;

- сплошное ограждение рекомендуется украшать плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур со стороны улицы;

- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые), высотой не более 2 метров; допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей.

Статья 27.2. Зоны общественно-делового назначения

В состав общественно-деловых зон включены:

ОД-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;

Статья 27.2.1 Градостроительные регламенты зоны ОД-1 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения), устанавливаются настоящей статьей, утвержденным проектом планировки территории и проектной документацией.

В зоне ОД-1 формирование участков ЛПХ и ИЖС не предусмотрено как основные  виды разрешенного использования. Виды: индивидуальное жилищное строительство (2.1),  блокированная жилая застройка (2.3), малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – предусмотрены как условно-разрешенные виды использования.

Для исторически сложившейся застройки, на которой расположены ранее учтенные жилые дома на земельных участках виды разрешенного использования согласно классификатору: 2.1, 2.3, 2.1.1. являются основными видами разрешенного использования.

2. В целях сохранения образа исторической застройки города обязательны следующие ограничения по применению строительных и отделочных материалов при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства:

- при оформлении фасадов и ограждений не допускается применение пластиковых, металлопластиковых материалов, профнастила/рифленного металла. Рекомендовано оформление уличных ограждений с использованием деревянной обшивки;

- для оформления фасадов рекомендовано использование кирпича, штукатурки и дерева. Запрещено устройство вентилируемых фасадов.

- рекомендуется устройство скатных крыш;

- рекомендуется устройство  фальцованной кровли, из окрашенного листового металла

- цветовая гамма застройки должна состоять из традиционных пастельных  тонов.

- Вывески и реклама не должны нарушать общий архитектурный облик фасада, перекрывать основные архитектурные элементы. Элементы вывески должны быть выполнены без подложки. Высота вывесок должна быть не более 60 см.;

- Запрещается использование зеркального и цветного стекла при оформлении фасадов;

Предложение по архитектурному облику зданий - реконструкции и нового строительства подлежат согласованию городской администрации

- ремонт и реконструкция объектов капитального строительства (см. перечень ценной исторической застройки, главные фасады и уличные градостроительные характеристики которой подлежат сохранению 122 объекта) без изменения параметров их объемно-пространственного решения видимой с улицы части зданий и сохранением уличных фасадов;

- использование для наружной отделки фасадов зданий и сооружений при их ремонте и реконструкции традиционных строительных материалов;

- декоративная обработка фасадов при ремонте и реконструкции зданий в соответствии с исторически сложившимися характерными приемами, в том числе с применением профилированных карнизов, наличников, поясков, пилястр;

- применение традиционных цветовых решений, характерных для исторически сложившейся застройки;

- разрешаются санитарные рубки, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;

- разрешается озеленение территории при условии сохранения ценных видовых раскрытий;

- кровля окрашенный листовой металл;

- запрещается использование для устройства ограждений металлопрофиля, бетона (железобетонных изделий) и кирпичной кладки (столбов, цоколей) без штукатурки, использование ярких цветов для окраски ограждений;

- запрещается применение в отделке фасадов при ремонте, реконструкции зданий и сооружений сайдинга, пластика, профнастила, навесных (вентилируемых) фасадных систем; использование зеркального стекла, черепицы и имитирующих черепицу материалов;

- цветовая гамма: плоскости стен – белого цвета, а также приглушенные оттенки желтого, синего, зеленого, красного цветов; кровельные покрытия – красно-коричневых, зеленых, серых цветов;

- Предельная максимальная высота строительства объектов капитального строительства, образующих фронт застройки улицы распространяется на территорию вдоль исторической линии застройки на глубину 12 м., включая территорию вдоль исторических линий застройки пересекаемых улиц;

- Предельная максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства, образующих фронт застройки улиц, не может превышать предельную высоту наибольшего из зданий, сооружений, расположенных по фронту застройки справа и слева от строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства.

- Предельная максимальная протяженность фасадов зданий и сооружений, расположенных вдоль исторических линий застройки 18 м.

- Отступ фасадов зданий от исторических линий застройки не допускается, значение отступа здания от исторической линии застройки следует принимать 0,0 (ноль) метров.

- Фронт застройки должен формироваться без интервалов между боковыми стенами зданий или с интервалами между боковыми стенами зданий не более 20 метров.

- Расположение оконных проемов на боковых стенах зданий, примыкающих к историческим линиям застройки улиц, не допускается, за исключением стен вдоль исторических линий застройки улиц и стен, обращенных к проездам.

- Габариты основных оконных проемов (соотношение высоты к ширине) устанавливаются как 2:1, для помещений 1-го этажа допустимо устройство витринных окон с соотношением высоты к ширине 1:1.

- Соотношение остекленных и глухих поверхностей фасадов, примыкающих к историческим линиям застройки (минимальное/максимальное): 1:4—1:6 с соблюдением рядности окон.

- Основные входы в здания располагаются со стороны исторических линий застройки улиц. Входные группы формируются отдельно для обслуживания жилых и нежилых помещений.

- Уровень отметки пола входов в здания со стороны исторических линий застройки может превышать отметку уровня земли не более чем на 0,3 метра.

- Предельная минимальная высота первого этажа при строительстве зданий и сооружений 3,5 м;

- Предельно допустимый размер выступа элементов зданий и сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы, эркеры, балконы): не более 1,2 м.

- Допустимый уклон кровель не более 25%, излом кровель не допускается.

- При отделке фасадов сохраняются и восстанавливаются элементы архитектурного декора.

Запрещается:

- частичная (фрагментарная) отделка фасадов;

- изменение исторических архитектурных элементов и деталей фасадов;

- сооружение внешних тамбуров входных групп;

- изменение исторических габаритов оконных и дверных проемов зданий и сооружений;

- размещение на уличных фасадах антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и других технологических элементов зданий и сооружений. Антенны, наружные блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы, элементы системы газоснабжения и другие технологические элементы зданий и сооружений могут размещаться на фасадах, не обращенных к историческим линиям застройки и не примыкающих к ним.

- Допустимые материалы отделки фасадов, расположенных вдоль исторических линий застройки, а также боковых фасадов, примыкающих к историческим линиям застройки при строительстве, реконструкции и ремонте керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской, облицовка цоколя природным камнем.

Ограничения размещения рекламных конструкций и вывесок:

- Размещение рекламных конструкций осуществляется на основании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемых органом местного самоуправления в установленном порядке.

- Запрещается:

- размещение рекламных конструкций и вывесок с размером информационного поля, превышающим 1,2 м по короткой стороне или 1,8 метра по длинной стороне, за исключением вывесок в виде отдельных накладных букв без использования подложки, размещаемых на фасадах;

- размещение на фасадах рекламных конструкций и вывесок, совокупная площадь которых превышает 5% площади фасада;

- размещение рекламных конструкций и вывесок, перекрывающих архитектурные элементы фасадов зданий.

2. Предельные параметры земельных участков:

- минимальная площадь земельного участка - 200 м2;

- максимальная площадь земельного участка 5000 м2;

3. Коэффициент использования территории – 1,0.

4. Ширина земельного участка для строительства - не менее 20 м.

5. Параметры зданий, строений, сооружений:

1) для всех основных строений:

- минимальная площадь участка для размещения сетей  - 2 м2;

- количество этажей, включая мансардный, цокольный этажи, а также подземный, подвальный, технический этажи - не более четырех;

- до конька скатной кровли - не более 15 м;

2) для всех вспомогательных строений и сооружений (в том числе гаражей):

- количество этажей - 2;

- до конька скатной кровли - не более 12 м.

6. В условиях исторической, сложившейся застройки расположение зданий должно производиться по красной линии или по границе земельного участка.

7. В целях сохранения исторического облика застройки в условиях реконструкции, восстановления строений и нового строительства необходимо получить согласование уполномоченных органов.

8. Фасады зданий должны быть ориентированы к проезжим частям.

9. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до зданий, строений, сооружений - 3 м.

10. На территории общественно-деловых зон допускается устройство декоративных решетчатых ограждений высотой не более 0,8 м.

11. Требования к параметрам зданий, строений, сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" (далее - СНиП 2.08.02-89*);

- региональными нормативами градостроительного проектирования;

- нормативными актами, составленными органами по охране памятников и действующими в границах исторического центра города;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

Статья 27.3. Зоны промышленных, инженерных и транспортных инфраструктур

В состав промышленных, инженерных и транспортных зон включены:

П-1 – производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);

Статья 27.3.1. Производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V-IV  классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100м)

Производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V-IV классов вредности установлена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и расположенных (или вновь возводимых) на них объектов капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения, а также объектов вспомогательной и обслуживающей инфраструктуры.

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны П-1 (производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V-IV классов вредности), не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с СП 42.13330.2016, иными нормативными правовыми актами.

2. Предельные параметры земельных участков:

- минимальные размеры земельных участков - 1000 м2;

- максимальные размеры земельных участков - 5000 м2;

3. Коэффициент использования территории – 0,8.

4. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

5. В соответствии со ст. 8.2 СП 42.13330.2016, в границах санитарно-защитных зон не допускается размещение:

- жилой застройки, зданий образовательных и медицинских организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений открытого типа, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- предприятий фармацевтической промышленности, предприятий пищевой промышленности, предприятий по заготовке (СП 18.13330), а также оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, складов по хранению сельскохозяйственной продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

6. Режим содержания санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

7. Параметры зданий, строений, сооружений:

1) для всех основных строений:

- количество наземных этажей - не более четырех;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 18 м;

- до конька скатной кровли - не более 20 м;

2) для всех вспомогательных строений и сооружений:

- количество наземных этажей - не более двух;

- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 8 м;

- до конька скатной кровли - не более 10 м.

8. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий».

9. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с проектной документацией.

10. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

11. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов вредности должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади.

Статья 27.4. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для:

- сохранения природного ландшафта в структуре городской среды и обеспечения баланса природных и застроенных территорий;

- введения и регулярного осуществления контроля за использованием земель и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;

- строгого соблюдения ограничений по строительству на землях сельскохозяйственных угодий в соответствии с нормами и законами РФ.

В зоне сельскохозяйственного использования разрешено размещение нестационарных торговых объектов.

В состав сельскохозяйственных зон включены:

С-1 – зона сельскохозяйственного использования;

С-2 – зона сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (зоны С-2), а их использование определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Статья 27.5. Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения предназначены для:

- сохранения историко-культурного природного ландшафта, зеленых массивов в структуре городской среды, обеспечивающего баланс природных и застроенных территорий;

- сохранения, развития и обустройства территорий, предназначенных для отдыха на открытом воздухе;

- формирования обслуживающей инфраструктуры, связанной с периодическими или постоянными посещениями граждан;

В состав рекреационных зон включены:

Р-1 – зона мест отдыха общего пользования (зона скверов, парков, бульваров, городских садов)

Р-2 – зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи);

Р-3 – зона рекреационных объектов;

Р-4 – зона городских лесов.

Статья 27.5.1 Зона мест отдыха общего пользования Р-1

1. В зонах мест отдыха общего пользования запрещено размещение объектов капитального строительства.

2. Зона мест отдыха общего пользования установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования.

4. В зонах мест отдыха общего пользования предусматривается сохранение и очистка водоёмов, лесных массивов, локальных озеленённых участков, лугов и пашней.

5. В зоне рекомендуется проведение следующих мероприятий:

− санитарные рубки леса, расчистка подроста, посадки молодняка в целях улучшения породного состава;

− благоустройство склонов надпойменных террас, устройство удобных спусков и подходов к воде, дорожек и видовых площадок;

- организация мест для тихого и активного отдыха, пешеходных маршрутов, устройство пляжей, создание системы навигации по территории;

- благоустройство территории – создание входных групп; пешеходных и велосипедных дорожек; детских, спортивных и тематических площадок; освещение; установка туалетов; и малых архитектурных форм, предназначенных для отдыха;

- размещение нестационарных торговых объектов;

- очистка территории от мусора;

- трассировка дорожно-тропиночной сети;

6. Зона включает в себя территории, занятые скверами, бульварами, ландшафтными и городскими парками, и объектами, связанными с обслуживанием данной зоны.

Статья 27.5.2 Зона рекреационных объектов Р-3

1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаются проектной документацией, строительными и санитарными нормами и правилами на каждый объект.

В зонах рекреационных объектов располагаются предприятия гостинично-туристской направленности.

Статья 27.5.3 Зона городских лесов Р-4

1. В зонах городских лесов запрещено размещение объектов капитального строительства.

2. Зона городских лесов установлена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды.

3. В соответствии с пунктами 2-3 ст. 116 Лесного кодекса РФ,

1) в городских лесах запрещаются:

-  использование токсичных химических препаратов;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений;

- благоустройство и строительство ограждений участков лесов;

2) изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

4. В зонах городских лесов разрешается проведение благоустройства территории, включающее в себя:

- организацию входной группы;

- прокладку пешеходных и велосипедных дорожек;

- освещение;

- детские, спортивные площадки;

- зоны для тихого и активного отдыха;

- установку малых архитектурных форм;

- размещение нестационарных торговых объектов.

Статья 27.6. Особо охраняемые территории

В состав зон особо охраняемых территорий включены:

ОХ-1 – территории памятников природы;

ОХ-2 – территории объектов культурного наследия;

1. В зонах особо охраняемых территорий запрещается:

- самовольная вырубка растений, уничтожение травяного покрова;

- устройство ограждений из профилированного металла;

В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), а их использование определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Статья 27.6.1 Территории памятников природы

1. В соответствии с 1-3 пунктами ст. 27 ФЗ от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об особо охраняемых природных территориях" установлены следующие требования для зоны ОХ-1 (зона памятников природы):

1)	На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

2)	Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

3)	Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.

Статья 27.6.2 Территории объектов культурного наследия

Застройка в зоне территории объектов культурного наследия регламентируется Федеральным  законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе», Законом Калужской области № 372-ОЗ от 03.11.2004 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Калужской области», Приказом Министерства культуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»,

Приказом Министерства культуры Калужской области от 05.05.2009 №97 «О включении в списки выявленных объектов культурного наследия»

1. На территориях объектов культурного наследия запрещается:

- снос объектов культурного наследия, а также градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, изменения его объёмно-пространственных характеристик, подтверждённых историко-архивными исследованиями;

- проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного археологического обследования территории;

- размещение рекламных конструкций и вывесок, не связанных с информацией об объекте культурного наследия, не соответствующих историческим аналогам рекламных вывесок на зданиях объекта культурного наследия – ансамбля, в состав которого может входить данный объект культурного наследия;

− нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехнических средств и фейерверков, разведение костров;

2. Требования к ограждению земельных участков:

Для зданий - памятников истории и культуры допускается только проведение работ по сохранению исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по сохранившимся фрагментам или историческим аналогам в соответствии с требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия.

Статья 27.6.3 Требования к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах территории Достопримечательного места «Поленово»

В границах территории Достопримечательного места:

- Разрешается:

  - установка памятных знаков, информационных надписей,
функционально связанных с сохранением объектов культурного наследия;

  - проведение работ по благоустройству территории, в том числе
рекультивация нарушенных земель с целью сохранения и восстановления
(регенерации) культурного ландшафта;

  - проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопки,
разведки) объектов археологического наследия (археологические полевые
работы) на основании разрешения (открытого листа) с обязательной
рекультивацией участков раскопок после завершения работ;

  - ремонт существующих инженерных сетей (коммуникаций) с
последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;

  - прокладка подземных инженерных сетей (коммуникаций) с
последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;

  - проведение противоэрозионных мероприятий на склонах, расчистка
русел рек, ручьев и днищ оврагов;

  - Проведение мероприятий по пожарной безопасности;

  - применение при строительстве и реконструкции жилых и
хозяйственных построек двускатной, вальмовой и полувальмовой формы крыш.
Для хозяйственных построек допускается односкатная форма кровли;

  - использование для отделки фасадов, кровель и ограждений бежевых,
серых, зеленых, охристых, терракотовых, коричневых цветов;

  - сохранение и формирование панорамных видов природного
ландшафта от видовых площадок и объектов культурного наследия путем расчистки коридоров видимости от кустарниковых и древесных растений.

- Запрещается:

  - принятие документов территориального и градостроительного
планирования, внесение в них изменений в части, касающейся территории достопримечательного места, в том числе границ населенных пунктов, режимов использования земель и градостроительных регламентов, без согласования с
органами государственной власти, уполномоченными в области охраны
объектов культурного наследия;

  - перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;

  - изменение вида разрешенного использования земель;

  - размещение любых объектов в акватории и вдоль береговой линии в
пределах береговой полосы реки Оки (50 м), рек Скнижки и Ямницы (40 м);

  - строительство промышленных, жилищно-коммунальных и
сельскохозяйственных объектов башенного типа, за исключением установки
молниеотводов и антенн специальной связи;

  - образование новых земельных участков без наличия подъездов,
подходов к каждому земельному участку;

  - движение автомобильного транспорта вне существующей дорожной

сети;

  - разведка и добыча полезных ископаемых;

  - хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв,
грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков;

  - нарушение почвенного покрова, изменение гидрологического
режима территории;

  - складирование бытового мусора в неустановленных местах и
стихийные свалки;

  - прокладка новых надземных и наземных линейных объектов
инженерной инфраструктуры, кроме линий уличного освещения;

  - ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

  - устройство костров и палов вне специально установленных мест;

  - вырубка древесно-кустарниковой растительности, за исключением
санитарных рубок и работ в приусадебном хозяйстве и рубок формирования по основным секторам обзора;

  - использование в отделке крыш и фасадов материалов, имеющих или
создающих светоотражающий эффект, а также ярких цветов (розовый, красный, оранжевый, синий, фиолетовый, желтый).

II. Режим Р1

Режим Р1 распространяется на участки 1-11 (Тульская область) и участки
12-14 (Калужская область).

В границах режима Р1:

- Разрешается:

  - проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, включая приспособление для современного использования, на основании проектной документации по сохранению объектов культурного наследия;

  - проведение мероприятий ухода за древесно-кустарниковыми
насаждениями, в том числе санитарных рубок, в установленном порядке;

  - озеленение и благоустройство территории;

  - вывод воздушных линий электропередач;

  - ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений
пионерского лагеря и туристской базы без увеличения их объемно-
планировочных параметров;

  - воссоздание утраченных объектов усадьбы «Старое Бехово» и
элементов планировки по специально выполненным проектам на основании

и комплексных историко-градостроительных, архивных, археологических
исследований.

- Запрещается:

  - реконструкция существующих и прокладка новых наземных и
надземных инженерных коммуникаций, за исключением их перекладки в
подземные трассы;

  - проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением объектов культурного наследия.

  - установка рекламных конструкций, не связанных с памятником или
ансамблем;

  - самовольные раскопки и извлечение из культурного слоя
археологических находок.

III. Режим Р2

Режим Р2 распространяется на участок 15.

В границах режима Р2:

- Разрешается:

  - ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений,
строительство новых объектов культурно-просветительского, туристско-
рекреационного и музейного назначения (на территории Митинского карьера; используемого в настоящее время хозяйственного двора; на ранее застроенных участках) на основе ландшафтно-визуального обоснования (вне зоны раскрытия основных природных ландшафтов от объектов культурного наследия);

  - организация и благоустройство видовых площадок, включая вырубку
деревьев в границе видовых коридоров (от городища Бехово на Очковые горы, от Митинского карьера на Очковые горы), устройство туристических троп с применением улучшенного грунтового покрытия;

  - размещение объектов санитарно-гигиенического назначения.

- Запрещается:

  - новое строительство, не связанное непосредственно с деятельностью
заповедника;

  - устройство воздушных линий электропередач и трансформаторных
пунктов, прокладка подземных коммуникаций, нарушающих
гидрогеологический режим;

  - прокладка наземных и надземных инженерных сетей (коммуникаций).

IV. Режим РЗ

Режим РЗ распространяется на участки 16-25 (Тульская область) и 106-108
(Калужская область).

В границах режима РЗ:

- Разрешается:

- проведение мероприятий, направленных на сохранение исторически
сложившегося соотношения открытых пространств полей и залесенных
территорий и регенерацию природного ландшафта;

- рекультивация земель закрывающихся промышленных предприятий
(Окский карьер);

- проведение санитарных рубок, санитарно-оздоровительных
мероприятий лесных насаждений;

- ремонт существующих инженерных коммуникаций;

- ремонт существующих и прокладка дополнительных экскурсионно-
туристических трасс с организацией видовых площадок;

- устройство экологических парковок на основании положительного
вывода ландшафтно-визуального анализа территории.

- Запрещается:

  - выделение новых участков для размещения объектов капитального
строительства, в том числе индивидуальной жилой застройки;

  - прокладка новых высоковольтных линий электропередач;

  - размещение новых линейных объектов (транспортные коммуникации,
газопроводы высокого давления, нефтепроводы и другие технические
сооружения), а также наземных сооружений и объектов инфраструктуры.

V. Режим Р4

Режим Р4 распространяется на участки 27-39.

В границах режима Р4:

- Разрешается:

  - ремонт, реконструкция существующих и строительство новых
отдельно стоящих индивидуальных жилых домов протяженностью уличного
фасада не более 15 м с высотой до верхней точки кровли до 8,0 м и
максимальным процентом застройки от общей площади участка - 25%;

  - строительство хозяйственных построек не выше 4,5 м до верха кровли;

  - ремонт и реконструкция проездов и подъездов, связанных с
функционированием жилой застройки, включая установку осветительного
оборудования;

  - благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

  - размещение временных (нестационарных) сооружений и объектов;

  - устройство зеленых кулис и ограждений по границам земельных
участков;

  - сохранение существующей планировочной структуры населенного
пункта и характера застройки в один или два порядка отдельно стоящих
индивидуальных жилых домов;

  - ремонт, реконструкция существующих подземных инженерных
коммуникаций;

  - строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых
для функционирования существующей застройки и объектов нового
строительства.

- Запрещается:

  - строительство малоэтажных блокированных домов (таунхаусов),
многоквартирных домов;

  - изменение сложившейся планировочной структуры населенных
пунктов (линий застройки).

VI. Режим Р5

Режим Р5 распространяется на участки 40-46.

В границах режима Р5:

- Разрешается:

  - ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений без
увеличения их объемно-планировочных параметров;

  - строительство новых объектов сельскохозяйственного производства
не выше 8,0 м до верхней отметки кровли при наличии положительного
заключения экологической экспертизы;

  - устройство по границе участка зеленых кулис;

  - изменение вида разрешенного использования при реорганизации
участков под культурно-просветительскую, жилую, общественно-деловую,
рекреационную функцию (село Страхово, село Кузьмищево) с учетом
нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.

- Запрещается: размещение объектов сельскохозяйственного
производства без устройства очистных сооружений.

VII.Режим Р6

Режим Р6 распространяется на участки 47-61.

В границах режима Р6:

- Разрешается:

  - ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений с
протяженностью уличного фасада до 12 м и максимальным процентом застройки
от общей площади участка - 25%. Высота до верхней точки кровли на участках
59, 60 не выше 6,0 м, на участках 47-58, 61 не выше 8,0 м;

  - ремонт существующих дорог с использованием улучшенного
покрытия;

  - устройство зеленых кулис по границе земельных отводов
товариществ и поселков.

- Запрещается:

  - размещение объектов капитального строительства на участках,
предоставленных для садоводства и огородничества, а также землях общего
пользования и других территориях, свободных от застройки;

  - прокладка новых наземных и надземных инженерных сетей
(коммуникаций), кроме линий уличного освещения.

VIII.Режим Р7

Режим Р7 распространяется на участки 62-69.

В границах режима Р7:

- Разрешается:

  - ремонт и реконструкция существующих объектов рекреационного
назначения и строительство новых объектов с максимальным процентом
застройки от общей площади участка - 25%;

  - размещение новых объектов рекреационного назначения с
обязательной высадкой высокорослых деревьев лиственных и хвойных пород
(липа, дуб, вяз, сосна) по границе участков, выходящих на реку Оку;

  - проведение мероприятий по восстановлению озелененного фронта
вдоль реки Оки, включая компенсационные посадки.

- предельные параметры разрешенного строительства:

| Номера участков | Высота до верхней точки кровли, м | Протяженность уличного фасада, м |
| --- | --- | --- |
| 62-65 | 6,0 | 12,0 |
| 66-69 | 9,0 | 15,0 |

- Запрещается:

  - вырубка древесных и кустарниковых насаждений по границе
участков, выходящих на реку Оку, за исключением санитарных рубок с
последующей высадкой высокорослых деревьев и кустарников;

  - размещение капитальных объектов рекреационного назначения без
устройства очистных сооружений.

IX. Режим Р8

Режим Р8 распространяется на участки 70-87.

В границах режима Р8:

- Разрешается:

  - ремонт, реконструкция и размещение новых объектов жилой
застройки (одноэтажной с мансардой) с соблюдением требований пожарной
безопасности при максимальном проценте застройки от общей площади
участка - 20%;

  - сохранение исторической линии застройки;

  - строительство гаражей и хозяйственных построек не выше 3,5 м;

  - сохранение направлений и габаритов уличной сети;

  - прокладка подземной инженерной сети, необходимой для
жизнеобеспечения жилой застройки, с последующей рекультивацией
нарушенных земель;

  - использование для строительства и благоустройства территории
традиционных (камень, дерево) и близких им по фактуре современных
материалов.

- Предельные параметры разрешенного строительства:

| Номера участков | Высота до верхней точки кровли, м | Протяженность уличного фасада, м |
| --- | --- | --- |
| 70-77 | 6,0 | 12 |
| 78-84 | 8,0 | 12 |
| 85-87 | 8,0 | 15 |

- Запрещается:

  - формирование новых земельных участков;

  - возведение глухих ограждений;

  - устройство встроенных окон в плоскости крыши;

  - установка окон и конструкций размерами более 1,0 х 1,5 м;
сплошного остекления на фасадах, выходящих на красную линию улицы;

  - возведение цоколей ограждения высотой более 0,3 м;

  - установка рекламных конструкций и спутниковых антенн на крышах зданий и сооружений.

X. Режим Р9

Режим Р9 распространяется на участки 88-93.

В границах режима Р9:

- Разрешается:

  - текущий ремонт существующих зданий и сооружений;

  - реконструкция существующих зданий и сооружений пионерского
лагеря и туристской базы без увеличения их объемно-планировочных
параметров;

  - благоустройство территории;

  - санитарная рубка деревьев.

- Запрещается строительство новых зданий и сооружений капитального
и временного характера.

XI.Режим Р10

Режим Р10 распространяется на участки 94-96.

В границах режима Р10:

- Разрешается:

  - капитальный ремонт и реконструкция существующей автомобильной
дороги Серпухов-Таруса;

  - капитальный ремонт дорог Поленово-Митино-Ланынино,
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный мемориальный историко-художественный и природный
музей-заповедник В.Д. Поленова»;

  - ремонт и реконструкция остановочных павильонов без изменения
высотных параметров;

  - размещение санитарно-технических объектов;

  - организация мест сбора бытового мусора;

  - проведение мероприятий по сохранению на обеих сторонах
придорожной полосы в направлениях Митино-Веселево, Лимберова
гора-Тяпкино, Тяпкино-Страхово массива деревьев и кустарников.

- Запрещается строительство в полосе отвода или придорожных полосах
автомобильных дорог новых объектов дорожного сервиса.

XII.Режим Р11

Режим PI 1 распространяется на участки 97-99.

В границах территорий с режимом Р11 проектирование, проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области лесных отношений.

XIII Режим Р12

Режим Р12 распространяется на участки 100-106.

В границах режима Р12:

- Разрешается:

  - строительство отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, в
том числе с мансардой, не выше 8,0 м до верхней отметки кровли и
максимальным процентом застройки от общей площади участка - 30%;

  - благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

  - прокладка новых подземных инженерных коммуникаций;

  - строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых
для функционирования существующей застройки и объектов нового
строительства.

- Запрещается строительство многоквартирных домов, малоэтажных
блокированных домов (таунхаусов).

IVX. Режим Р13

Режим Р13 распространяется на участки 110-113.

В границах режима Р13:

- Разрешается:

  - ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений без
изменения существующих габаритов;

  - строительство отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и
других объектов капитального строительства не выше 9,0 м до конька кровли;

  - благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

  - ремонт и реконструкция существующей дорожно-уличной сети;

  - ремонт, реконструкция существующих и прокладка новых
подземных инженерных коммуникаций;

  - строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых
для функционирования существующей застройки и объектов нового
строительства.

- Запрещается:

  - строительство малоэтажных блокированных домов (таунхаусов),
многоквартирных домов;

  - изменение сложившейся планировочной структуры населенного
пункта (линий застройки).

Статья 27.6.4. Требования к содержанию градостроительного регламента в части требований к ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства ценной исторической застройки

Настоящие градостроительные регламенты распространяются на объекты капитального строительства, указанные в Приложении к тому 2 ПЗЗ ГП «Город Таруса» - Перечень ценной исторической застройки, главные фасады и уличные градостроительные характеристика которой подлежат сохранению 122 объекта (Приложение №1).

| № п/п | Наименование характеристик и показателей, отражающие требования к содержанию градостроительного регламента | Значения характеристик и показателей |
| --- | --- | --- |
| В части требований к ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
|  | Ограничения изменения параметров (характеристик) границ | - Запрещается изменение исторически сложившихся красных линий, линий застройки; - Запрещается организация новых площадей, улиц, набережных; - Разрешается организация новых внутриквартальных проездов. |
|  | Ограничения изменения параметров территорий общего пользования (улично-дорожной сети) | - Запрещается расширение проезжей части (в зоне центра города расширение проезжей части сопряжено со сносом примыкающих зданий и изменением исторических красных линий); - Запрещается изменение существующих отметок дневной поверхности земли; - Запрещается подсыпка грунта выше существующих отметок поверхности земли; - Разрешается подсыпка до достижения уровня исторических отметок поверхности земли; - Разрешается срезка грунта до достижения уровня исторических отметок поверхности. - Сохранение ландшафтных и гидрологических характеристик улично-дорожной сети; |
|  | Ограничения изменения параметров регламентных земельных участков | - Запрещается проведение земляных, строительных, иных работ, приводящих к изменению характера рельефа земельного участка, в том числе путем выемки или подсыпки грунта более чем на 0,5 метра; - В целях исключения негативного воздействия вод и обеспечения защиты от подтопления и затопления смежных территорий, подсыпка грунта на участке выше существующих отметок поверхности земли запрещается; - Разрешается подсыпка и срезка грунта на участке до исторических отметок поверхности земли; - Обязательны мероприятия по сохранению гидрологических характеристик участка и прилегающей территории. - Сохранение ландшафтных и гидрологических характеристик; |
|  | Ограничения в части использования объектов капитального строительства | Запрещается: - Размещение новых многофункциональных, торговых и торгово-развлекательных центров; - Размещение новых объектов, вызывающих значительные транспортные и грузовые потоки, в том числе производственного, коммунально-складского назначения; - Размещение новых физкультурно-спортивных и зрелищных объектов вместимостью свыше 300 мест |
|  | Ограничения изменения типа существующей застройки | - Разрешается: сохранение, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства, без изменения высоты и иных внешних параметров; - Обязательному сохранению подлежат: количество и пропорции оконных и дверных проемов, форма и уклон кровли, форма и вынос карниза; оформление фасадов. |
|  | Ограничения изменения ценных элементов застройки на территории достопримечательного места, включенных в предмет охраны (см. перечень ценной исторической застройки, главные фасады и уличные градостроительные характеристика которой подлежат сохранению 122 объекта (Приложение №1)) | - Запрещается снос ценных элементов застройки; - Запрещается изменение ценных элементов застройки: их масштаба, объема, структуры, стиля, особенностей наружной отделки; конструктивных (основных строительных), отделочных и декоративных материалов, архитектурных деталей и элементов; - Запрещается изменение исторической расстекловки окон, изменение размеров и пропорций оконных и дверных проемов, изменение уличных и просматриваемых с улицы боковых фасадов; - Обязательно сохранение ценных декоративных элементов зданий и сооружений, в том числе элементов деревянного декора и краснокирпичных элементов; - Разрешается: капитальный ремонт, реконструкция, модернизация с учетом современных требований комфорта, эксплуатации и обслуживания объектов жилого фонда, с обязательным сохранением параметров ценных элементов застройки, с сохранением или восстановлением исторического облика объекта (при наличии сведений об облике, в иных случаях - в соответствии со стилистикой и функциональным назначением объекта), а также с обязательным применением традиционных основных строительных и отделочных материалов, деталей и форм при ремонте или реконструкции; - Запрещается применение силикатного кирпича: - Разрешается для существующих объектов малоэтажной застройки (1-2 этажа) в том числе ценных элементов застройки, реконструкция с увеличением процента застройки вглубь участка (увеличение объема здания за счет пристройки не более чем на половину исходного размера (длины) с обязательным сохранением высотных отметок и угла наклона крыши) в пределах установленного показателя максимального процента застройки земельного участка при сохранении соподчиненности пристраиваемых объемов к основному по масштабу и высоте в коньке, воспринимающихся как дворовые (хозяйственные) пристройки, пристройки входов, сеней, веранд в исторической застройке и (или) при заведении пристройки под одну крышу с реконструируемым объемом, а также при обязательном использовании традиционных, характерных для реконструируемого объекта, основных строительных и отделочных материалов; - Запрещается реконструкция ценных элементов застройки с увеличением высоты, за исключением случаев увеличения высоты ценных элементов застройки на толщину культурного слоя, образовавшегося с момента его постройки, подтвержденную результатами археологических полевых работ; - Запрещается для существующих зданий и сооружений, в том числе ценных элементов застройки, фрагментарные изменения этажности, высоты отметки конька кровли, уклона, характера, вида и формы кровельного покрытия, материалов отделки и окраски стен, основных (традиционных) строительных материалов; - Допускается изменение цветового решения из перечня цветовой гаммы традиционной для Тарусы, с учетом цветового решения окружающих объектов; - В отношении ценных элементов застройки возможно изменение внутренней планировки, без изменения несущих и ограждающих конструкций здания, композиции и структуры фасадов; - В случаях, когда невозможно обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, для допускаться применение бетонных монолитных перекрытий по металлическим балкам. |
|  | Ограничения изменения характера озеленения земельного участка | - Запрещается высадка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и закрывающих обзор объектов культурного наследия и ценных элементов застройки; - Посадка древесно-кустарниковой растительности должна производиться с обязательным соблюдением следующих расстояний: - кустарники не менее 2,5 метров от стен зданий; - деревья не менее 5 метров от стен зданий; - является обязательной регулярная вырубка (санация), обрезка зеленых насаждений, физически воздействующих на конструкции и (или) закрывающих обзор объектов культурного наследия и ценных элементов застройки |
|  | Ограничения сохранения диссонирующих элементов застройки не соответствующих историческому архитектурному облику | - Разрешается снос, реконструкция или нейтрализация диссонирующих элементов застройки, путем приведения объекта в соответствие с установленными предельными параметрами, включая материалы и характер отделки; - Реконструкция зданий, диссонирующих и не адаптированных к исторической застройке, в целях снижения их негативного влияния, осуществляется путем понижения этажности, применения в отделке фасадов традиционных строительных материалов: дерево, кирпич, штукатурка. - Недопустимо увеличение диссонирующих габаритов зданий, применение сплошного остекления фасадов и навесных (вентилируемых) фасадов. - Реконструкция зданий, диссонирующих и не адаптированных к исторической застройке, в целях снижения их негативного влияния - обязательна. - Запрещается реконструкция диссонирующих, не адаптированных объектов, осуществляемая без учета мер. направленных на уменьшение или исключение диссонирующего эффекта. - Нейтрализация проводиться путем изменения фасадов с применением в отделке традиционных строительных и отделочных материалов, организацией «зеленых кулис», покраской здания с учетом традиционной для Тарусы цветовой гаммы, цветового решения окружающих объектов, сносом (демонтажем) отдельных элементов. - Разрешается снос (демонтаж) диссонирующих, не адаптированных объектов и элементов. |
|  | Требования к размещению инженерного оборудования на фасадах зданий | - Инженерное оборудование: кондиционеры, спутниковые тарелки, антенны, трубопроводы - не должны размещаться на уличных фасадах зданий, нарушать архитектурные элементы и декоративные детали зданий. |
| В части требований к предельным параметрам для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  |  |
|  | Требования к предельным параметрам: Сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно-пространственный тип застройки | 1-2-х этажная традиционная деревянная, смешанная кирпичная застройка. |
|  | Минимальная площадь земельного участка | 400 м2, Для существующих участков принимается площадь участков по фактическому землепользованию на дату принятия требований к регламенту. |
|  | Максимальная площадь земельного участка | 1600 м2. Для существующих участков принимается площадь участков по фактическому землепользованию на дату принятия требований к регламенту. |
|  | Максимальная протяженность участков | 40 м. Для существующих участков по фактическому земельного участка вдоль улицы землепользованию на дату принятия требований к регламенту. |
|  | Минимальная протяженность земельного участка вдоль улицы | 10 м. Для существующих участков по фактическому землепользованию на дату принятия требований к регламенту |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка | не более 30%. |
|  | Максимальная площадь застройки отдельно стоящего объекта | Для многоквартирного жилого дома максимальная площадь застройки не более 300 м2; Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства: 15x21 м; Для индивидуального жилого дома максимальная площадь застройки не более 150 м2; Предельные параметры отдельно стоящего объекта капитального строительства: 10x15 метров; Допускается изменение предельных параметров отдельно стоящего объекта по результатам рассмотрения предложений по архитектурному облику объекта нового строительства. Параметры, установленные данным пунктом, могут быть изменены на величину, не превышающую 5% от установленных предельных параметров протяженности фасадов, в целях возможности реализации индивидуальных конструктивных решений при строительстве объектов капитального строительства. |
|  | Минимальный процент площади озеленения земельного участка | не менее 40%. |
|  | Максимальная этажность | не более двух надземных этажей с мезонином. |
|  | Максимальная отметка от существующего уровня земли: | Для двухэтажных зданий: - Максимальная высота от уровня цоколя до карниза - не более 8 м; - Максимальная высота от уровня земли до конька крыши здания (мезонина) - не более 12 м; Для одноэтажных зданий: - Максимальная высота от уровня цоколя до карниза - не более 6 м; - Максимальная высота от уровня земли до конька крыши здания (мезонина) - не более 9 м: Для объектов высота цоколя не более 1 метра от наиболее высокой точки уровня земли; При новом строительстве или реконструкции обязательными условиями являются: - Сохранение ценных видовых раскрытий, включённых в предмет охраны; - - Сохранение исторически сложившегося силуэта уличной застройки. |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) | не более 20%. |
|  | Максимальная высота застройки прочих зданий и сооружений (пристройки, навесы, хозяйственные и временные сооружения) | - 3,5 метра до карниза, 6,0 метра до конька крыши здания (мезонина), сооружения. |
|  | Минимальный размер интервалов в уличном фронте застройки | - с учетом норм пожарной безопасности, но не менее 10 м. |
|  | Максимальный размер интервалов в уличном фронте застройки | - 20 м.. |
|  | Отступ объекта капитального строительства от исторических линий застройки кварталов в центре города | 0 м При условии сохранности фронта застройки по исторической линии застройки, возможно размещение объектов капитально строительства внутри квартала |
|  | Ограничения в части проведения работ по размещению информационных стендов, рекламных щитов, вывесок, наружного освещения | - Запрещается размещение объектов системы городской ориентирующей информации высотой более 2,5 м; - Запрещается размещение вывесок на фасадах здания, за исключением вывесок с названием организации, размещенным на главном фасаде не выше первого этажа здания, строения или сооружений с площадью информационного поля вывески не более 0.6 м": Высота вывески не более 0.6м. Вывески не должны закрывать архитектурные и декоративные элементы фасадов здания; - Вывески должны располагаться: - в плоскости стен без подложки: - на консолях, с площадью поля 0.3 м": - вывеска должна соответствовать историческому облику объекта; - Запрещается размещение «растяжек» над улицами, рекламно-информационных щитов и стендов наружной рекламы, в том числе отдельно стоящих конструкций: Запрещается размещение на фасадах зданий и сооружений рекламных конструкций. |
|  | Ограничения в части наружного освещения инженерных сетей и коммуникаций | - Разрешается установка отдельно стоящего оборудования городского освещения, отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды. Питание оборудования осуществляется посредством кабельных линий (под землей); - Прокладка инженерных коммуникаций, включая системы газоснабжения и теплоснабжения, осуществляется подземным способом; - Новая прокладка инженерных сетей надземным способом, разрешается только по согласованию с градостроительной комиссией администрации ГП «Город Таруса». |
|  | Объемно-пространственные и композиционно-силуэтные характеристики (в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, балконы, фронтоны, аттики и проч.) | - Деревянный или смешанного типа (первый этаж кирпичный, второй - деревянный) традиционный для Тарусы тип застройки с вальмовой (или двухскатной) кровлей, прямоугольной формы в плане, угол наклона кровли до 30°. Отдельные элементы: мезонины, балконы и прочие элементы; - Кирпичный дом прямоугольной либо сложной формы в плане («П», «Г»), с вальмовой кровлей, максимальная ширина корпуса – 12 метров; - Допускается устройство слуховых окон, мезонинов, устройство веранд, крылец на боковых и дворовом фасаде; - Допускаются слуховые окна, форма завершений которых соответствует общей композиции фасадов и которые находятся на осях наружных проемов здания, поддерживают общий ритм композиции фасадов, не превышают по ширине ширину окон нижележащих этажей; - Запрещается устройство мансард, крыш с изломом плоскости скатов; - - Запрещается на зданиях и сооружениях устройство плоских и односкатных крыш, за исключением надворных хозяйственных построек; - Объемно-планировочное решение объекта должно соответствовать окружающей исторической застройке в части масштаба, применяемых пропорций здания, его частей, элементов, уровня детализации, типологическому своеобразию жилой застройки исторического района города. |
|  | Основные отделочные и конструктивные материалы, заполнение оконных и дверных проемов, козырьки | - Обязательно применение только традиционных строительных материалов: дерево, кирпич, металл, камень; - Дерево, кирпич - в качестве основного материала для нового строительства, реконструкции, воссоздания, восстановления, капитального ремонта домов смешанного типа: первый этаж кирпичный, второй - деревянный, (кирпич керамический одинарный полнотелый); - Кирпич реставрационный - в случаях капитального ремонта. реконструкции, воссоздания, восстановления утраченных каменных (кирпичных) зданий, с выраженным архитектурным решением. - Стены - деревянный сруб (открытый или зашитый доской), кирпич; - Запрещается использование силикатного кирпича. - Кровля: листовой металл, цвета: красно-коричневый, коричневый, серый, зеленый; Рекомендуется металлическое оцинкованное железо, в том числе с полимерным покрытием коричневого, серого, зеленого цветов с фальцевым типом соединения; Допускается в отношении хозяйственной застройки на приусадебных участках использование шифера, гибких кровельных материалов; Для зданий, обращенных на основные туристические маршруты (ул. Ленина, Октябрьскую, Комсомольскую, Володарского, Энгельса, Р.Люксембург, К.Либкнехта, пр.Пушкина 9-15) запрещается использование профилированных металлических листов, металлочерепицы; - Обшивка - красный одинарный керамический кирпич с расшивкой швов; штукатурка с последующей окраской; обшивка деревом. - Запрещается обшивка выносных мансардных окон и стен мезонинов кровельными материалами; Запрещается устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы; - Обшивка - красный одинарный керамический кирпич с расшивкой швов; штукатурка с последующей окраской; обшивка деревом. - Запрещается применение сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, пластиковых и металлопластиковых панелей в отделке зданий и сооружений; - Не допускается разнородность отделки фасадов нескольких (два и более) объемов одного здания; - Не допускается устройство тамбуров-входов из ПВХ- профиля. - Разрешаются козырьки - деревянные, металлические. - запрещаются козырьки из пластика, металлопластика; - Разрешается стекло при заполнении оконных и дверных проемов. - Рекомендуется на ценных элементов застройки устанавливать деревянные оконные и дверные блоки с обязательным повторением исторической расстекловки; - Допускается на деревянных домах, домах смешанного типа, кирпичных и каменных зданиях, за исключением ценных элементов застройки, установка оконных и дверных блоков современных конструкций и из современных материалов, имитирующих дерево, обязательно повторение исторической расстекловки оконных проемов (при габаритах более 70х100см), и исторических конструкций дверей соответствующего архитектурного стиля; |
|  | Цветовое решение | - Допускаются цветовые решения традиционные для исторического цента г.Таруса, в светлые оттенки желтого, зеленого, синего, коричневого, бежевого цвета с выделением архитектурных элементов, цвета натурального дерева. - Запрещается использование флуоресцентных красок. - Цветовые решения зданий, обращенных на улицу подлежат согласованию с администрацией ГП «Город Таруса» в составе предложений по архитектурному облику. |
|  | Элементы благоустройства (в том числе ограды, дорожные покрытия, малые формы) | - Разрешается установка ограждения земельного участка высотой не более 2,0 м; - Ворота, калитки до 3 м; - Запрещается ограждение высотой более 2-х метров, за исключением случаев, когда превышение установленных параметров подтверждено историческими материалами; - Разрешаются глухие ограждения только из дерева, в том числе комбинированные дерево-металл, иные варианты глухих ограждений запрещены: - Разрешается деревянное ограждение с воротами и калитками с вертикальной, горизонтальной, диагональной зашивкой по деревянным, каменным (кирпичным), металлическим столбам: - Разрешается устройство заборов по границам смежных земельных участков: - Разрешается металлическое ограждение (сварное, кованное, чугунное литье) с воротами н калитками по каменным (кирпичным) и металлическим ст лба Разрешаются ворота и калитки с глухим деревянным заполнением или фрагментами кованных элементов: - Архитектурно-художественное решение оград и ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения: - Запрещены ограждения из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона по красной линии земельных участков; - Запрещается установка ограждения перед фасадом домов со стороны улицы при расположении зданий по красной линии; - Запрещается установка глухого и иного ограждения выше 1,4м. перед фасадом домов со стороны улицы при расположении зданий с отступом от красной линии; - Цветовое решение - цвет натурального дерева, покраска в цвет фасадов здания (оттенки зеленого, синего, коричневого, бежевого цвета с выделением архитектурных элементов); - Допускается черный цвет при окрашивании металлических элементов; - Запрещается снос исторических ворот и оград; - Разрешается устройство покрытий и отмосток в материалах традиционного типа, в том числе: булыжник, натуральный колотый камень, гравийнопесчаная смесь, брусчатка, иные материалы имитирующие натуральные; - Городская (уличная) мебель, иные малые архитектурные формы, в том числе выполненные в стиле классицизма и эклектики, при условии соблюдения преемственности исторических традиций, с использованием традиционных форм, приемов и материалов, элементы уличного освещения, соответствующие по стилю и масштабу исторической среде и не нарушающие исторически сложившиеся пространственные связи и композиционные акценты, организация газонов и цветников (попеременно и длительно цветущих); - Разрешается размещение открытых автопарковок (специальных открытых площадок) для парковки легковых автомобилей с количеством не более 20 30 мест |

Статья 27.7. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включены:

СН-1 – зона размещения кладбищ;

Статья 27.7.1 Зоны размещения кладбищ

1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зонах специального назначения, устанавливаются проектной документацией, строительными и санитарными нормами и правилами на каждый объект.

2. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70% общей площади кладбища:

3. Минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до красной линии - 6 м;

4. Минимальная площадь земельного участка на 1000 жителей - 0,24 га;

5. Минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения (площадью до 10 га) до стен жилых домов - 100 м;

6. Минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений - 300 м.

7. В зонах специального назначения рекомендуется:

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории;

8. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского поселения, но не может превышать 40 га. При определении размера земельного участка также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на одно захоронение.

9. После закрытия кладбища по истечении 25 лет с даты последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м.

10. В городских поселениях, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но принимать не менее 100 м.

11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*;

- региональными нормативами градостроительного проектирования;

- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

Статья 27.8. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

В состав зон инженерно-транспортной инфраструктуры включены:

ИТ – зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Статья 27.8.1. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры установлена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и расположенных (или вновь возводимых) на них объектов капитального строительства, необходимых для размещения специальных инженерно-технических сооружений и коммуникаций, и транспортных сооружений.

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии с СП 42.13330.2016, иными нормативными правовыми актами.

2. Предельные параметры земельных участков:

- минимальные размеры земельных участков – 0,0004 га;

- максимальные размеры земельных участков -  200 га;

Статья 27.9. Описание территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

В соответствии с частью 6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ регламенты не устанавливаются на:

- зона водных объектов (Р-2);

- территории памятников природы (ОХ1);

- территории объектов культурного наследия (ОХ2);

- сельскохозяйственные угодья (Зона сельскохозяйственных угодий С-2).

Сельскохозяйственные угодья - территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, в том числе выращивания сельскохозяйственной продукции, выпаса скота и сенокошения, используемые в соответствии с земельным законодательством, законодательством о сельскохозяйственной деятельности.

- земли городских лесов (Р-4)

- земли лесного фонда (Зона лесного фонда Р-5).

Земли лесного фонда - территории, предназначенные для обеспечения правовых условий сохранения и использования, существующего природного лесного ландшафта, используемые в соответствии с земельным и лесным законодательством.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Территории общего пользования.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), территории, предназначенные для размещения и (или) занятые уличными распределительными линейными объектами (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения).

Правила использования

1. Осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

2. Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные участки с особыми условиями использования, обязаны обозначить их границы специальными информационными знаками.

3. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

4. На землях лесов запрещается любая деятельность, несовместимая с их назначением.

5. На землях лесов, согласно Лесному кодексу Российской Федерации, могут осуществляться следующие виды деятельности:

- проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции и обновления;

- заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты и других);

- побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья и другие);

- пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства;

- пользование участками лесов для научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей;

- леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства;

- использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с федеральными законами;

- лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов.

Территории водных объектов.

Территории водных объектов - территории, предназначенные для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих природных водных объектов и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, используемые в соответствии с земельным и водным законодательством.

Статья 28. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам и градостроительного строительства по территориальным зонам и градостроительные регламенты по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Применительно к поименованным в статье 28 настоящих правил территориальным зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

1)	основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2)	вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования;

3)	условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. На одном земельном участке и в отношении одного объекта капитального строительства допускаются различные сочетания видов использования, разрешенных для соответствующей территориальной зоны, в том числе в виде многофункциональных комплексов.

Статья 28.1 Жилые зоны

Ж-1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| для вновь образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 4/20 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 | 400 | 1600 | 50 | 3 | <*> |
|  | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | 400 | 1600 | <*> | 3 | 2/8 |
|  | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | 2 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | 2 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | 3.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 | 3.4 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно- медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 | 3.5 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 4/20 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | <*> | <*> | <*> | 3 | <*> |
|  | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | 3.7 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 | 3.10 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 | 4.8 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | 5.1.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | 400 | 1600 | <*> | <*> | <*> |
|  | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | 7.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | 7.2.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Водные объекты | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | 11.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | 11.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 12.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| для ранее учтенных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 3/15 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 4/20 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 3/15 |
|  | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 3/15 |

Условно-разрешенные виды использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
|  | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | 1.3 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | 1.4 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | 1.5 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 2 | Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | 1.7 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/8 |
|  | Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.8 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Звероводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.9 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/8 |
|  | Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.10 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/8 |
|  | Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.11 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/8 |
|  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/8 |
|  | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 1.16 | 400 | 1600 | <*> | <*> | <*> |
|  | Сенокошение | Кошение трав, сбор и заготовка сена | 1.19 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Выпас сельскохозяйственных животных | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 1.20 | 400 | 1600 | <*> | <*> | <*> |
|  | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.01 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.02 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/7 |
|  | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | 13.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | <*> | 2/8 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | <*> | 1/5 |
|  | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | 4.9.1 | <*> | 2/8 |
|  | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | <*> | 1/5 |
|  | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 | <*> | 2/8 |
|  | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | <*> | 1/5 |
|  | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | <*> | 1/5 |
|  | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 | <*> | 3/15 |
|  | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | <*> | <*> |
|  | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | <*> | 2/8 |
|  | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | <*> | <*> |
|  | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | <*> | <*> |
|  | Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | 12.3 | <*> | <*> |

Ж-2 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| для вновь образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 4/20 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 5/20 |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Социальное обслуживание | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | 3.2 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 | 3.4 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно- медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 | 3.5 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Религиозное использование | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | 3.7 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 | 3.8 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 | 3.10 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 2/8 |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 2/8 |
|  | Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 | 4.0 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 5/20 |
|  | Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 | 4.8 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 | 5.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Обеспечение занятий спортом | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 3/15 |
|  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | 400 | 10200 | 40 | 3 | <*> |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | 400 | 10200 | <*> | <*> | <*> |
|  | Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5 | 7.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | 7.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | 7.2.2 | 400 | 10200 | 40 | 3 | 2/8 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 12.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| для ранее учтенных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | соотв. фактическому | 10200 | <*> | соотв. фактическим | 4/20 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | соотв. фактическому | 10200 | <*> | соотв. фактическим | 5/20 |

Условно-разрешенные виды использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | 1.16 | 400 | 10200 | <*> | <*> | <*> |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | <*> | 3/15 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | <*> | 2/8 |
|  | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | 4.9.1 | <*> | 2/8 |
|  | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | <*> | <*> |
|  | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | <*> | 2/9 |
|  | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | <*> | <*> |
|  | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 | <*> | <*> |

Ж-3 – Зона садово-дачных участков

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| для вновь образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 | 1.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | <*> |
| 2 | Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | 1.7 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/7 |
| 3 | Жилая застройка | Размещение жилых домов различного вида. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 | 2.0 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
| 4 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 3/15 |
| 5 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 6 | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 | 400 | 1600 | 50 | <*> | <*> |
| 7 | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 8 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 9 | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 | 3.0 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 10 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | 2 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 11 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | 2 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 12 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 13 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 14 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 15 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 | 5.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 16 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| 17 | Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5 | 7.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 18 | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | 7.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 19 | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 20 | Водные объекты | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | 11.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 21 | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | 11.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 22 | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 23 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 1/7 |
| 24 | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | 13.2 | 400 | 1600 | 50 | 3 | 2/9 |
| для ранее учтенных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка | Размещение жилых домов различного вида. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 | 2.0 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 3/15 |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 3/15 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 4/20 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 3/15 |
|  | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | соотв. фактическому | 2500 | <*> | соотв. фактическим | 3/15 |

Условно-разрешенные виды использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | 1.16 | 400 | 1600 | <*> | <*> | <*> |
| 2 | Выпас сельскохозяйственных животных | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | 400 | 1600 | <*> | <*> | <*> |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | <*> | 1/4 |
| 2 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | <*> | 1/6 |
| 3 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | 4.9.1 | <*> | 1/6 |
| 4 | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | <*> | 1/6 |
| 5 | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 | <*> | 1/6 |
| 6 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | <*> | <*> |
| 7 | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | <*> | 1/6 |
| 8 | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | <*> | <*> |
| 9 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | <*> | <*> |
| 10 | Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | 12.3 | <*> | <*> |

Статья 28.2. Общественно-деловые зоны

ОД-1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ |  | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |  |
|  |  | для вновь образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обслуживание жилой застройки |  | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 6 | Общественное использование объектов капитального строительства |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 | 3.0 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 7 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |  | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 8 | Социальное обслуживание |  | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4 | 3.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 9 | Дома социального обслуживания |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 10 | Оказание социальной помощи населению |  | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 11 | Оказание услуг связи |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 12 | Общежития |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 13 | Бытовое обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 14 | Здравоохранение |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 | 3.4 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 15 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 2/8 |
| 16 | Стационарное медицинское обслуживание |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно- медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 17 | Образование и просвещение |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2 | 3.5 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 18 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 19 | Среднее и высшее профессиональное образование |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 20 | Культурное развитие |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 | 3.6 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 21 | Объекты культурно-досуговой деятельности |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 22 | Парки культуры и отдыха |  | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 23 | Религиозное использование |  | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 | 3.7 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 24 | Осуществление религиозных обрядов |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 25 | Религиозное управление и образование |  | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 26 | Общественное управление |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 | 3.8 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 27 | Государственное управление |  | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 28 | Предпринимательство |  | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 | 4.0 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 29 | Деловое управление |  | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 30 | Рынки |  | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/12 |
| 31 | Магазины |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 32 | Банковская и страховая деятельность |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 33 | Общественное питание |  | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 34 | Гостиничное обслуживание |  | Размещение гостиниц | 4.7 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 35 | Развлечения |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 | 4.8 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 36 | Развлекательные мероприятия |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 37 | Служебные гаражи |  | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 38 | Объекты дорожного сервиса |  | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | 4.9.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 39 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 40 | Отдых (рекреация) |  | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 | 5.0 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 41 | Спорт |  | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 42 | Обеспечение занятий спортом |  | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 43 | Площадки для занятий спортом |  | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | 200 |  | 5000 | 100 | <*> | <*> |
| 44 | Водный спорт |  | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 45 | Причалы для маломерных судов |  | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 | 200 |  | 5000 | 100 | <*> | <*> |
| 46 | Связь |  | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 47 | Транспорт |  | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5 | 7.0 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 48 | Автомобильный транспорт |  | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | 7.2 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 49 | Размещение автомобильных дорог |  | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 50 | Обслуживание перевозок пассажиров |  | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | 7.2.2 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 51 | Стоянки транспорта общего пользования |  | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 52 | Трубопроводный транспорт |  | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 53 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | 200 |  | 5000 | 100 | 3 | 3/15 |
| 54 | Историко-культурная деятельность |  | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 55 | Общее пользование водными объектами |  | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | 11.1 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 56 | Специальное пользование водными объектами |  | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | 11.2 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 57 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 12.0 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 58 | Улично-дорожная сеть |  | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 59 | Благоустройство территории |  | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | <*> |  | <*> | <*> | <*> | <*> |
| для ранее учтенных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для индивидуального жилищного строительства |  | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | 200 |  | 5000 | 50 | 3 | 3/15 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | 200 |  | 5000 | 50 | 3 | 4/20 |
|  | Блокированная жилая застройка |  | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | 200 |  | 5000 | 50 | 3 | 3/15 |

Условно-разрешенные виды использования (см. ст.27.2.1 п.7)

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка | Размещение жилых домов различного вида. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 | 2.0 | 200 | 5000 | 50 | 3 | 2/12 |
| 2 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | 200 | 5000 | 50 | 3 | 2/12 |
| 3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | 200 | 5000 | 50 | 3 | 2/12 |
| 4 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | 200 | 5000 | 50 | 3 | 2/12 |
| 5 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | 200 | 5000 | 50 | 3 | 2/12 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | 75 | 2/12 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | 50 | 2/12 |
| 3 | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | <*> | 2/12 |

Статья 28.3. Зоны промышленных инженерных и транспортных инфраструктур

П-1 – Производственная зона с размещением промышленных предприятий и складов V- IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100м)

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки(%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 2/9 |
| 2 | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 | 3.0 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 3 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | 2 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | 2 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 5 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 6 | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 7 | Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | 3.4.3 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 8 | Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 | 4.0 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 10 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 11 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 12 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 13 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 14 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 15 | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 | 4.9.1 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 16 | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 17 | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 18 | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 19 | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 20 | Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | 6.0 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 21 | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 22 | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 23 | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |
| 24 | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 25 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 26 | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | 1000 | 5000 | <*> | 3 | 4/20 |
| 27 | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | 1000 | 5000 | <*> | <*> | <*> |
| 28 | Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5 | 7.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 29 | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | 7.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 30 | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 31 | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 32 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 34 | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | 11.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 35 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 12.0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 36 | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 37 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 38 | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |

Условно-разрешенные виды использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |  |
|  | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | 1000 | 5000 | 80 | 3 | 4/20 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | 80 | 4/20 |

Статья 28.4 Зоны сельскохозяйственного использования

С-1 – Зона сельскохозяйственного использования

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
| 1 | Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 | 1.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 3 | Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | 1.3 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 4 | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | 1.5 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 5 | Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | 1.12 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 6 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | 1.16 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 7 | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | 1.17 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 9 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 10 | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | 13.2 | <*> | <*> | 50 | 3 | 3/15 |
| 11 | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |

Условно-разрешенные виды использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
|  | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | 5.3 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
|  | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | <*> | <*> | <*> | 3 | 3/15 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | <*> | 3/15 |

Статья 28.5 Зоны рекреационного назначения

Р-1 – Зона мест отдыха общего пользования

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
| 1 | Парк культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 2 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 3 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 | 5.0 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 4 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 5 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 6 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 7 | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 8 | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 9 | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | 5.3 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 10 | Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 11 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 12 | Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 13 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | 11.1 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 12.0 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 15 | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 16 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сенокошение | Кошение трав, сбор и заготовка сена | 1.19 | <*> | <*> |
| 2 | Выпас сельскохозяйственных животных | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | <*> | <*> |
| 3 | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 | <*> | <*> |
| 4 | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | 50 | 3/15 |
| 5 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | 50 | 3/15 |
| 6 | Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 | 4.8 | 50 | 3/15 |
| 7 | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | 50 | 3/15 |
| 8 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | <*> | <*> |

Р-3 – Зона рекреационных объектов

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
| 1 | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 2 | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 3 | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 | 3.0 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 4 | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 5 | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 7 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 8 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 9 | Развлечения | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1-4.8.3 | 4.8 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 10 | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 11 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 | 5.0 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 12 | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 | 5.1 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 13 | Обеспечение занятий спортом | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 14 | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 15 | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 16 | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 17 | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 18 | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | 5.2.1 | 100 | 100000 | <*> | 3 | 3/15 |
| 19 | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | 5.3 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 20 | Поля для гольфа или конных прогулок | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | 5.5 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | <*> | 3/15 |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | <*> | 3/15 |
| 3 | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | <*> | 2/7 |
| 4 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | <*> | <*> |

Р-4 – Зона городских лесов

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
| 1 | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 2 | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 5 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 | 5.0 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |
| 6 | Природо-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | 100 | 100000 | <*> | <*> | <*> |

Статья 28.6. Зоны специального назначения:

СН-1 – Зона размещения кладбищ

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
| 1 | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | 3/15 |
| 2 | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | <*> | 3/15 |

Статья 28.7. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры:

ИТ – Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
|  | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 | 3.0 | 4 | 2000000 | <*> | 3 | 3/15 |
|  | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | 3.1 | 2 | <*> | <*> | 3 | 3/15 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | 2 | <*> | <*> | 3 | 3/15 |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | <*> | <*> | <*> | 3 | 3/15 |
|  | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 | <*> | <*> | <*> | 3 | 3/15 |
|  | Автомобильный транспорт | Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3 | 7.2 | <*> | <*> | <*> | 3 | 3/15 |
|  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | 4 | 2000000 | <*> | <*> | <*> |
|  | Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | 7.2.2 | <*> | <*> | <*> | 3 | 3/15 |
|  | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | 4 | 2000000 | <*> | <*> | <*> |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 | 12.0 | 4 | 2000000 | <*> | <*> | <*> |
|  | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | 4 | 2000000 | <*> | <*> | <*> |
|  | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |

Условно-разрешенные виды использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (м2) |  | Максимальный процент застройки (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | min |  |  |  |
| 1 | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| № | Наименование ВРИ | Описание видов разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей/высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | <*> | 3/15 |

# раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, определяется:

- градостроительными регламентами с учетом ограничений, установленных действующим законодательством применительно к соответствующим территориальным зонам;

- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам и иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются не соответствующими настоящим Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах ограничений, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, на территории зон с особыми условиями использования территорий по санитарно-гигиеническим требованиям устанавливаются применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, которые расположены в пределах:

- санитарно-защитных зон, определенных в соответствии с размерами, установленными требованиями действующего законодательства;

- санитарно-защитных зон, установленных в соответствии с действующим законодательством проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы;

- водоохранных зон, установленных в соответствии с действующим законодательством проектами водоохранных зон;

- поясов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборов), определенных в соответствии с действующим законодательством;

а также чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются не соответствующими настоящим Правилам.

5. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов (включая шумовую зону аэропорта), устанавливаются:

- виды запрещенного использования - в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с учетом норм действующего законодательства и требований санитарных норм и правил с использованием процедур публичных слушаний.

Территориальные зоны могут одновременно попадать под несколько групп ограничений по особым условиям использования. В этом случае следует руководствоваться упомянутыми в данном разделе нормативно-правовыми актами, регулирующими данные виды ограничений.

6. Видами зон действия градостроительных ограничений в соответствии с действующим законодательством также являются:

1) зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы - сейсмические, оползни, карсты, эрозия, повышенный радиационный фон и т.п.), которые могут быть отображены на картах в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, материалов по их обоснованию, а также на карте градостроительного зонирования;

2) зоны действия публичных сервитутов.

Статья 30. Перечень зон с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами на карте градостроительного зонирования в пределах городского поселения "Город Таруса" могут быть установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Наименование зон с особыми условиями использования

территории

Ограничения в использовании земельных участков и объектов

капитального строительства в связи с установлением зон

с особыми условиями использования

Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических объектов.

Зоны ограничения стационарных передающих радиотехнических объектов.

Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до застройки.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок.

Зоны минимальных расстояний объектов магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

Охранные зоны объектов газораспределительной сети.

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.

Охранные зоны объектов связи.

Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети.

Санитарно-защитные полосы водоводов.

I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения.

II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения.

III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения.

I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения.

II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения.

III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения.

Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей.

Водоохранные зоны.

Прибрежные защитные полосы.

Береговые полосы.

Зона возможного затопления.

Зоны затопления и подтопления.

Запретные зоны военных складов.

Запретные районы военных складов.

Площади залегания полезных ископаемых.

Особо охраняемые природные территории.

Территория объектов культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия.

Зона охраняемого природного ландшафта.

Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций.

Статья 31. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека

Регламентирующий документ

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 12.18.

СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", п. 4.20.

Порядок установления и размеры

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны с учетом объема производства, используемых технологий и т.д. При отсутствии разработанного проекта устанавливаются ориентировочные размеры санитарно-защитных зон в соответствии с санитарной классификацией, определенной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, далее - промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по СП 42.13330.2011.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Режим использования территории

В санитарно-защитной зоне (далее - СЗЗ) не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Статья 32. Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических объектов

Регламентирующий документ

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".

Статья 57. Зоны ограничения стационарных передающих радиотехнических объектов

Регламентирующий документ

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".

Статья 58. Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до застройки

Регламентирующий документ

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 11.6.

Порядок установления и размеры, режим использования

территории

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до линии регулирования жилой застройки (границы застройки, устанавливаемой при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка) следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, - не менее 25 м.

Статья 33. Придорожные полосы автомобильных дорог

Регламентирующий документ

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 26.

Порядок установления и размеры

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы, считая от границы земельного отвода.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Режим использования территории

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Статья 34. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок

Регламентирующий документ

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", п. 2.7.

Порядок установления и размеры, режим использования

территории

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) (п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Статья 35. Зоны минимальных расстояний объектов магистральных трубопроводов углеводородного сырья

Регламентирующие документы

Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 74.

СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", п. 7.15, 7.16. (Настоящий Свод правил не распространяется на проектирование трубопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, за исключением магистральных нефтепроводов, прокладываемых для подключения их к предприятиям по переработке, перевалке и хранению нефти, в морских акваториях и промыслах, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже минус 40° C.)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", п. 2.7.

Статья 36. Охранные зоны объектов газораспределительной сети

Регламентирующий документ

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Порядок установления и размеры

Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Статья 37. Охранные зоны магистральных трубопроводов

Регламентирующие документы

Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9; утв. заместителем министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.).

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 14.6.

Порядок установления и размеры

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Статья 38. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Регламентирующие документы

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", п. 6.3.

Статья 39. Охранные зоны объектов связи

Регламентирующий документ

Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".

Статья 40. Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети

Регламентирующие документы

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 14.6.

Порядок установления и размеры

Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, режим градостроительных изменений и хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны водных объектов, предназначенных для целей питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Статья 41. Санитарно-защитные полосы водоводов

Регламентирующий документ

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Порядок установления и размеры

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 42. I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующие документы

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 14.6.

Порядок установления и размеры

Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки

или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала

более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Статья 43. I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующие документы

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 14.6.

Порядок установления и размеры

Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Статья 44. II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Порядок установления и размеры

Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Режим использования территории

Статья 45. II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Порядок установления и размеры

Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Статья 46. III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Порядок установления и размеры

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Статья 47. III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения

Регламентирующий документ

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Порядок установления и размеры

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Статья 48. Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей

Регламентирующий документ

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 12.35, 12.36.

Порядок установления и размеры, режим использования

территории

1. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2011. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.

Статья 49. Водоохранные зоны

Регламентирующий документ

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

1) до 10 км - в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 1. Перечень водных объектов, расположенных

на территории поселения, и установленные размеры

водоохранных зон, береговых полос и прибрежных защитных

полос

| N п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Таруса | 88 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Ока | 1498 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | ручей Песочня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Режим использования территории

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Статья 50. Прибрежные защитные полосы

Регламентирующий документ

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м - для уклона до 3 градусов и 50 м - для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Примечание. На карте зон с особыми условиями использования территории показаны максимальные прибрежные защитные полосы.

Режим использования территории

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах");

9) распашка земель;

10) размещение отвалов размываемых грунтов;

11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Статья 51. Береговые полосы

Регламентирующий документ

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст. 6, 61.

Порядок установления и размеры

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Режим использования территории

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.

Статья 52. Зона возможного затопления

Регламентирующий документ

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 14.6.

Порядок установления и размеры, режим использования

территории

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты.

Статья 53. Зоны затопления и подтопления

Регламентирующие документы

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст. 67.1.

Правила определения границ зон затопления, подтопления (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360).

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 13.6.

СП 104.13330.2012 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления".

СП 58.13330.2010 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения".

Порядок установления и размеры

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1. Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Примечание - на карте градостроительного зонирования в пределах городского поселения "Город Таруса" показаны условные границы зон затопления, подтопления в информационных целях.

Режим использования территории

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Использование территории в соответствии с градостроительными регламентами настоящих Правил возможно только при условии выполнения мероприятий инженерной защиты, предусмотренных СП 104.13330 и СП 58.13330.

Территория поселения, расположенная на прибрежных участках, должна быть защищена от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330 и СП 58.13330.

Статья 54. Площади залегания полезных ископаемых

Регламентирующие документы

Градостроительный кодекс РФ.

Земельный кодекс РФ.

Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1, ст. 25.

Порядок установления и размеры, режим использования

территории

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Статья 55. Особо охраняемые природные территории

Регламентирующие документы

Градостроительный кодекс РФ.

Земельный кодекс РФ.

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 14.6.

Порядок установления и размеры

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Калужской области в соответствии с федеральными законами.

Режим использования территории

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запрещается:

- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;

- на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства.

Режим особой охраны территорий памятников природы

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Статус и режим особой охраны лесных парков

Лесные парки - участки лесного фонда и участки лесов, расположенные на территории рекреационных зон в пределах черты городских и сельских поселений либо вблизи населенных пунктов, предназначенные для отдыха населения. Лесные парки являются природными комплексами, сочетающими рекреационные, архитектурно-художественные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, познавательные и лесохозяйственные функции.

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;

2) заготовка живицы;

3) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов);

4) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования), кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса для личного потребления;

5) охота;

6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов производства;

7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием лесного парка;

9) разведение костров вне отведенных для этого мест;

10) стоянка и мойка автотранспортных средств вне специально отведенных для этого мест;

11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация свалок мусора;

12) за исключением:

обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и газопроводов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

строительства линейных объектов и газопроводов для социально значимых объектов в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

строительства спортивных сооружений международного уровня, осуществляемого в соответствии с документами территориального планирования соответствующего муниципального образования, требованиями и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью проведения официальных международных соревнований, а также в соответствии с правилами проведения международных соревнований, утвержденными приказами Минспорттуризма России и международными федерациями по различным видам спорта. Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Статья 56. Территории объектов культурного наследия

Регламентирующий документ

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" ст. 3.1, 5.1, 36.

Порядок установления и размеры

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Примечание. Границы территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ до 22 января 2015 года, определяются в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, а также на основании сведений, изложенных в акте органа государственной власти об отнесении объекта к памятникам истории и культуры, сведений, указанных в паспорте и (или) учетной карточке данного объекта культурного наследия, на основании научного отчета о выполненных археологических полевых работах (для объектов археологического наследия) и утверждаются до регистрации данных объектов в Едином государственном реестре актом органа охраны объектов культурного наследия. Указанные акты направляются утвердившим их органом не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ).

3. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

4. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

Режим использования территории

Требования к осуществлению деятельности в границах

территории объекта культурного наследия и особый режим

использования земельного участка, водного объекта или его

части, в границах которых располагается объект

археологического наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета).

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта

культурного наследия, объекта, обладающего признаками

объекта культурного наследия, принимаемые при проведении

изыскательских, проектных, земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ

по использованию лесов (за исключением работ, указанных

в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса),

и иных работ

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.

9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Статья 57. Зоны охраны объектов культурного наследия

Регламентирующие документы

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", ст. 34.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ 12.09.2015 N 972).

Порядок установления и размеры

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Режим использования территории

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Статья 58. Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций

Регламентирующий документ

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 14.28.

Порядок установления и размеры, режим использования

территории

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения:

в условиях сложного рельефа							       100

на плоском рельефе								    	         50

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)	           5

до других подземных инженерных сетей	                                                                       5

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м: до водонесущих сетей - 5; неводонесущих - 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

- Таблица 6. Перечень объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), расположенных на территории

МО городского поселения "Город Таруса"

| П/п | Наименование объекта культурного наследия |  | Датировка, автор |  | Местонахождение объекта культурного наследия |  | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Могила Борисова-Мусатова Виктора Эльпидифоровича (1870 - 1905) |  |  |  | г. Таруса, старое кладбище |  | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 N 1327 |
|  | Дом, в котором в последние годы жил и в 1968 г. умер писатель Паустовский Константин Георгиевич |  |  |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 2 |  | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 N 624 |
|  | Дача, где в последние годы жил художник-анималист Ватагин Василий Алексеевич |  |  |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 35 |  | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 N 624 |
|  | Могила Паустовского Константина Георгиевича (1892 - 1968), писателя |  |  |  | г. Таруса, городское старое кладбище |  | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 N 624 |
| - Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом Тье, где бывала поэтесса М.Цветаева |  | XIX в. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 30 |  | Решение исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 N 35 |
|  | Дом и сад-дендрарий ученого-агронома Н.П.Ракитского |  | 1929 г. |  | г. Таруса, ул. Шмидта, 38 |  | Решение исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 N 35 |
|  | Могила Ватагина Василия Алексеевича, художника-анималиста, 1884 - 1969 гг. |  |  |  | г. Таруса, городское старое кладбище |  | Решение исполкома Калужского облсовета народных депутатов от 04.02.1991 N 35 |
|  | Соляной амбар, 1786 г. |  | кон. XVIII в. |  | Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 |  | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 21.01.2021 №6 |
|  | Братская могила |  | 1941 г. |  | г. Таруса, ул. Калужская, напротив «Тарусской средней общеобразовательной школы №1 им. М.Г. Ефремова |  | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 23.12.2020 №375 |
| - Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Церковь Воскресения |  | перв. пол. XVII в., 1757 г., 1900 г. |  | г. Таруса, ул. Ефремова, 1 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Бывший кожевенный склад |  | XIX в. |  | г. Таруса, ул. Октябрьская, 14 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Жилой дом |  | перв. пол. XIX в. |  | г. Таруса, пр. Пушкина, 1 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Жилой дом |  | перв. пол. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 24 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Собор Петра и Павла |  | 1780 г. |  | г. Таруса, пл. Ленина, 1 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Здание Госбанка |  | нач. XX в. |  | г. Таруса, пл. Ленина, 2 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Гостиный ряд |  | кон. XIX в. |  | г. Таруса, пл. Ленина, 6 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Здание бывшей земской амбулатории |  | сер. XIX в. |  | г. Таруса, ул. К.Либкнехта, 16 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Городская усадьба Соловьевых |  | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. К.Маркса, 6 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Дом Виноградовых |  | XIX в. |  | г. Таруса, ул. Каляева, 20 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Жилой дом |  | XIX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 22 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Дом Добротворских |  |  |  | г. Таруса, ул. Ленина, 29 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Дом купца Розанова |  | сер. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Луначарского, 36 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Здание бывш. гостиницы "Леандр" |  | кон. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Октябрьская, 4 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Здание (музыкальная школа) |  | XIX в. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 6 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Комплекс домов |  |  |  | г. Таруса, ул. Энгельса, 1 - 11, 13 - 16 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Городская усадьба купца Позднякова (гл. дом, флигель, конюшня) |  | XIX в. |  | г. Таруса, ул. Энгельса, 4 |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Цветаевский камень |  |  |  | на берегу р. Оки |  | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 N 2-с |
|  | Дом, в котором в 1928 - 1938 гг. жил писатель Касаткин И.М. |  |  |  | г. Таруса, пр. Пушкина, 23 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Дом, в котором в 1958 г. жил художник Крымов М.П., 1930 г., 1948 - 1958 гг. |  |  |  | г. Таруса, пр. К.Либкнехта, 29 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Дом, в котором в 1936 - 1961 гг. жил художник А.В.Григорьев |  |  |  | г. Таруса, ул. Ленина, 43 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Дом, в котором в 1916 - 1967 гг. жил художник Журавлев В.В. |  |  |  | г. Таруса, ул. Луначарского, 29 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Место дома, в котором родился и провел детство генерал-лейтенант М.Г.Ефремов, 1897 - 1898 гг. |  |  |  | г. Таруса, ул. К. Маркса, 3 |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Памятное место, где находился дом, в котором в 1889 - 1913 гг. жили искусствовед И.В.Цветаев и поэтесса М.И.Цветаева, в 1905 г. жил художник В.Е.Борисов-Мусатов, в 1913 - 1925 гг. жил кристаллограф Ю.В.Вульф |  |  |  | г. Таруса, территория дома отдыха "Серебряный бор" |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Могила профессора, кристаллографа Ю.В.Вульфа, 1925 г. |  |  |  | г. Таруса, кладбище у Воскресенской горы |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Могила художницы А.Л.Ржевской, 1934 г. |  |  |  | г. Таруса, старое кладбище |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Могила художника Журавлева, 1967 г. |  |  |  | г. Таруса, старое кладбище |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Индивидуальная могила |  |  |  | г. Таруса |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Стоянка |  |  |  | г. Таруса, у д/о "Серебряный век" |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Стоянка |  | 2 пол. III тыс. до н. э. |  | г. Таруса, поля бывшего совхоза "Тарусский", в 0,3 км от шоссе "Таруса - Серпухов", лев. берег р. Тарусы |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Городище |  | сер. I тыс. н. э., XII - XVII вв. |  | г. Таруса, поля бывшего совхоза "Тарусский", пр. берег р. Тарусы, старое кладбище |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Городище |  | I - III вв. |  | г. Таруса, ул. Луначарского, западная окраина города, в лесу |  | Решение Малого Совета Калужского облсовета народных депутатов от 22.05.1992 N 76 |
|  | Стоянка 1 |  | палеолит |  | г. Таруса, 0,1 км от ул. Кирова у подножия Воскресенской горы |  | АКР N 613. Фролов. 1987. С. 31 |
|  | Стоянка 3 |  | мезолит |  | г. Таруса, северо-западная окраина города, к северо - северо-западу от ул. Луначарского |  | АКР N 615. Арх. ИА.: N 10761. Л. 11; N 11820. Л. 17,18 |
|  | Стоянка 4 |  | мезолит |  | г. Таруса, территория города, 0,2 км к востоку от ул. Ефремова, у подножия Мусатовского косогора |  | АКР N 616. Фролов. 2001а С. 8,9 |
|  | Стоянка 5 |  | неолит |  | г. Таруса, территория города, 0,15 к востоку от дома отдыха "Серебряный век" |  | АКР N 617. Фролов. 2001а С. 8,9 |
|  | Стоянка 7 |  | неолит |  | г. Таруса, территория города, 0,2 км к северо - северо-востоку от дома N 1 по ул. Декабристов |  | АКР N 618. Фролов. 2001а С. 8 |
|  | Стоянка 8 (М.М.Герасимова) |  | неолит |  | г. Таруса, территория города, 0,3 - 0,4 км к северо-востоку от Петропавловского собора |  | АКР N 619. Брюсов. 1952. С. 52 - 57. Грехова и др., 1970. С. 237. Фролов. 2001б. С. 92,93 |
|  | Поселение 1 (Таруса 4) |  | эпоха бронзы |  | г. Таруса, южная окраина города, мыс левого берега р. Песочни (правый приток р. Тарусы) |  | АКР N 620. Фролов 2001а. С. 8,9; 2001б. С. 72 - 78; Арх. ИА: N 10761. Л. 22 |
|  | Поселение 2 (Таруса 6) |  | эпоха бронзы |  | г. Таруса, восточная часть города, подножье Воскресенской горы |  | АКР N 621. Арх. ИА.: N 10761. Л. 22 |
|  | Селище 1 |  | ранний железный век |  | г. Таруса, территория города, 0,1 км к востоку от городища 2 |  | АКР N 624. Арх. ИА.: N 10761. Л. 23 |
|  | Селище 2 |  | IX - X вв., XI - XIII вв., XIV - XVII вв. |  | г. Таруса, северо-восточная часть города, территория городского парка |  | АКР N 625. Арх. ИА.: N 5661. Л. 29,30 |
|  | Селище 3 |  | XIV - XVII вв. |  | г. Таруса, юго-восточная часть города, район ул. Ефремова и Живова |  | АКР N 626. Фролов. 1987. С. 32 |
|  | Исторический культурный слой |  | XII - XVIII вв. |  | г. Таруса, территория города вдоль правого берега р. Тарусы, от старого кладбища до устья, ограниченная с юго-запада ул. Р.Люксембург, и левобережье р. Оки от устья р. Тарусы до Воскресенской горы, ограниченная с западу ул. Советская и Каляева |  | АКР N 627. ПСРЛ. Т. 23. С. 81. Коптева, Фролова. 1986. С. 28, 29; Фролов. 1981. С. 82, 83. Фролов. 1987. С. 31, 32 |
|  | Поселение 1 |  | эпоха бронзы, XI - XIII вв., XIV - XVII вв. |  | Тарусский, 0,3 км к юго - юго-западу от центральной усадьбы, левый берег р. Тарусы |  | АКР N 675. Арх. ИА.: N 6503. Л. 12, N 10761. Л. 19 |
|  | Поселение 2 |  | эпоха бронзы |  | Тарусский, 0,4 км к юго - юго-западу от центральной усадьбы, левый берег р. Таруса |  | АКР N 676. Арх. ИА.: N 10761. Л. 19,20 |
|  | Поселение 3 |  | эпоха бронзы |  | Тарусский, 1,5 км к юго-западу от центральной усадьбы |  | АКР N 677. Арх. ИА.: N 10761. Л. 20, 21 |
| - Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купеческий дом | кон. XIX в. |  | г. Таруса, пр. Пушкина, 13 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом и склады | кон. XIX в. |  | г. Таруса, пр. Пушкина, 15 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | кон. XIX в. |  | г. Таруса, пр. Пушкина, 7 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | 1903 г., нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 2 - 4 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом кожевенного склада купца Позднякова | кон. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Володарского, 1 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | сер. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Володарского, 2 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Володарского, 4 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | кон. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Декабристов, 10 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание земской больницы | 1910-е гг. |  | г. Таруса, ул. К.Либкнехта, 15 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. К.Либкнехта, 27 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | 1926 г. |  | г. Таруса, ул. К.Либкнехта, 31 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | 1907 г. |  | г. Таруса, ул. К.Либкнехта, 33 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом, в котором жил поэт Н.А.Заболоцкий | нач. XX в., 1957 - 1958 гг. |  | г. Таруса, ул. К.Либкнехта, 36 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом врачей земской больницы | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. К.Либкнехта, 40 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом Соловьевых | 1912 г. |  | г. Таруса, ул. К.Маркса, 10 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | вт. пол. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Каляева, 15 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Коммунальная, 5 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | 1905 г. |  | г. Таруса, ул. Комсомольская, 19 - 21 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | кон. XIX - нач. XX вв. |  | г. Таруса, ул. Комсомольская, 29 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Л.Толстого, 5 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание земства | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 10 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | кон. XIX - нач. XX вв. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 12 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 13 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом Колосковых | кон. XIX - нач. XX вв. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 21 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | 1-я пол. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 24 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание купеческих контор и магазина | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 3 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | 1910 г. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 32 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом Ломакина | около 1910-х гг. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 34 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание суда | 1905 г. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 4 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание магазина | руб. XIX - XX вв. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 4а |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание купеческих контор и магазина | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 5 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание гостиницы | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 6 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание городской управы | 1913 г. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 7 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание купеческих контор и магазина | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Ленина, 8 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом купца Позднякова | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Луначарского, 37 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание Дворянского собрания | вт. пол. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Октябрьская, 2 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | кон. XIX - нач. XX вв. |  | г. Таруса, ул. Октябрьская, 5 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | 1914 г. |  | г. Таруса, ул. Октябрьская, 6 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | кон. XIX - нач. XX вв. |  | г. Таруса, ул. Октябрьская, 7 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Здание полицейского управления | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Октябрьская, 8 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Пионерская, 1 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом Мертехиных | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Пионерская, 3 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. 1910-х гг. |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 14 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | 1905 г. |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 17 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Пролетарская, 28 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | 1896 г. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 10 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | XIX в., 1896 г. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 12 - 14 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 28 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Купеческий дом | 1917 г. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 32 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Городская купеческая усадьба (главный дом, флигель) | кон. XIX в. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 8 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | 1909 г. |  | г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 9 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Дом Изачеков | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Свердлова, 3 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Свердлова, 7 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Тургенева, 3 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Тургенева, 7 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |
|  | Жилой дом | нач. XX в. |  | г. Таруса, ул. Тургенева, 11 |  | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 N 224 |  |

# Графическая часть

1. Карта градостроительного зонирования, М 1:10 000;

2. Карта зон с особыми условиями использования территории, М 1:10 000;

3. Карта охранных зон объектов культурного наследия, М 1:10 000.

4. Карта (схема) требований к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места «Поленово»,                   М 1:10 000.

Приложение №1

Перечень ценной исторической застройки, главные фасады и уличные градостроительные характеристики которой подлежат сохранению  122 объекта.

| № |  |  | Изображение |  |  |  | Адрес |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Ленина пл., 5/1 |  | Торговые ряды, XIX в. |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Ленина пл., 2А |  | Служебная постройка, нач. ХХ в. |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 2/1 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 6Б |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 5. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 7 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 6. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 8 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 7. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 10 |  | Каменный жилой дом, XIX –нач. ХХ вв. |
| 8. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 12 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 9. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 13 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 23 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 11. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 28 |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 12. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 32 |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 13. |  |  |  |  |  |  | Ленина ул., 34/6 |  | Деревянный жилой дом, воссоздание. |
| 14. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул.: 2 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 15. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 6 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 16. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 8 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 17. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 10 |  | Каменный жилой дом, нач. ХХ в. |
| 18. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 11 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 19. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 12 |  | Каменный жилой дом, нач. ХХ в. |
| 20. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 16/17 |  | Каменный жилой дом, XIX в. |
| 21. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 19/14 |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 22. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 24 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 23. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 26 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 24. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 32/10 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 25. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 23/17 |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 26. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 28 |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 27. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 32/10 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 28. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 36 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 29. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 38; |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 30. |  |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 40/9; |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 31. |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 42 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |  |
| 32. |  |  |  |  |  | Р.Люксембург ул., 48 |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |  |
| 33. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул.,1 |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |  |
| 34. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 15 |  |  | Здание больницы, нач. ХХ в. |  |
| 35. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 22 |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |  |
| 36. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 23 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 37. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 28 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 38. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 29 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в., здесь в 1960-х гг. снимала часть дома Н.Я.Мандельштам |
| 39. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 31 |  |  |  | Деревянный жилой дом, кон. XIX в. |
| 40. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 33 |  |  |  | Деревянный жилой дом, кон. XIX в. |
| 41. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 35/12 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п.ХХ в. |
| 42. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 36 |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в., здесь летом 195758 гг. жил поэт Н.А.Заболоцкий |
| 43. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 37 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 44. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 38/12 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 45. |  |  |  |  | К.Либкнехта ул., 44 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 46. |  |  |  |  | Комсомольская ул., 6 |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ в. |
| 47. |  |  |  |  | Комсомольская ул., 5 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 48. |  |  |  |  | Комсомольская ул., 7 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 49. |  |  |  |  | Комсомольская ул., 8 |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 50. |  |  |  |  | Комсомольская ул., 10 |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 51. |  |  |  |  | Комсомольская ул., 19 |  |  |  | Каменный жилой дом с воротами, нач.ХХ в. |
| 52. |  |  |  |  | Комсомольская ул., 29 |  |  |  | Аварийный каменный дом кон XIX в., предусмотреть воссоздание уличный габаритов и главного фасада |
| 53 |  |  |  |  | Комсомольская ул., 31 |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ в. |
| 54 |  |  |  |  | Декабристов ул., 6 |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ в. |
| 55 |  |  |  |  | Декабристов ул., 14 |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 56 |  |  |  |  | Декабристов ул., 16 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 57 |  |  |  |  | Володарского ул., 4 |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 58 |  |  |  |  | Володарского ул., 12 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 59 |  |  |  |  | Володарского ул., 13 |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 60 |  |  |  |  | Тургенева ул., 2 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 61 |  |  |  |  | Тургенева ул., 5 |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |  |
| 62 |  |  |  |  | Тургенева ул., 7 |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |  |
| 63 |  |  |  |  | Тургенева ул., 11 |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Каляева ул., 5 |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |  |
|  |  |  |  | Каляева ул., 7 |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |  |
| 66 |  |  |  | Каляева ул., 13 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 67 |  |  |  | Каляева ул., 15 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 68 |  |  |  | Ефремова ул.:3 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ в. |
| 69 |  |  |  | Ефремова ул., 8 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 70 |  |  |  | Ефремова ул., 10 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач. ХХ в. |
| 71 |  |  |  | Ефремова ул., 12 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 72 |  |  |  | Ефремова ул., 29 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 73 |  |  |  | Пушкина пр., 2 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач.ХХ в. |
| 74 |  |  |  | Пушкина пр., 7 |  |  |  |  | Смешанный жилой дом, кон. ХIХ в. |
| 75 |  |  |  | Пушкина пр., 9 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 76 |  |  |  | Пушкина пр., 11 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ в. |
| 77 |  |  |  | Пушкина пр., 13 |  |  |  |  | Каменный жилой дом, кон. ХIХ в. |
| 78 |  |  |  | Пушкина пр., 15 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, ХIХ-ХХ вв. |
| 79 |  |  |  | Пушкина пр., 19 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач. ХХ вв. |
| 80 |  |  |  | Энгельса ул., 3 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач. ХХ вв. |
| 81 |  |  |  | Энгельса ул., 4 сарай |  |  |  |  | Белокаменный сарай, ХIХ в. |
| 82 |  |  |  | Энгельса ул., 13 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач. ХХ вв. |
| 83 |  |  |  | Энгельса ул., 14 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, ХIХ-ХХ вв. |
| 84 |  |  |  | Энгельса ул., 14 сарай |  |  |  |  | Кирпичный сарай, нач. ХХ в. |
| 85 |  |  |  | Свердлова ул., 1 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, ХIХ-ХХ вв. |
| 86 |  |  |  | Свердлова ул., 2 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач. ХХ в. |
| 87 |  |  |  | Свердлова ул., 3 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, ХIХ-ХХ вв. |
| 88 |  |  |  | Свердлова ул., 3 сарай |  |  |  |  | Деревянный сарай, ХIХ-ХХ вв. |
| 89 |  |  |  | Свердлова ул., 7 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 90 |  |  |  | Свердлова ул., 12 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 91 |  |  |  | К.Маркса ул.: 10 |  |  |  |  | Жилой дом Соловьевых, 1910е гг. |
| 92 |  |  |  | Луначарского ул.: 3 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 93 |  |  |  | Луначарского ул., 5 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 94 |  |  |  | Луначарского ул., 13 сарай |  |  |  |  | Белокаменный сарай, нач.ХХ в. |
| 95 |  |  |  | Луначарского ул., ; 37 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, XIX-ХХ вв. |
| 96 |  |  |  | Луначарского ул.: 47 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 97 |  |  |  | Луначарского ул.: 52 сарай |  |  |  |  | Белокаменный сарай, п.п.ХХ в. |
| 98 |  |  |  | Пролетарская ул., 1 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 99 |  |  |  | Пролетарская ул., 3 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 100 |  |  |  | Пролетарская ул., 5 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 101 |  |  |  | Пролетарская ул., 7 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 102 |  |  |  | Пролетарская ул., 36 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 103 |  |  |  | Садовая ул., 2 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, 1950-е гг. Дом Оттенов |
| 104 |  |  |  | Садовая ул. 5 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 105 |  |  |  | Садовая ул. 7 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ вв. |
| 106 |  |  |  | Садовая ул. 8 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ вв. |
| 107 |  |  |  | Садовая ул. 9 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ вв. |
| 108 |  |  |  | Садовая ул. 10 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ вв. |
| 109 |  |  |  | Садовая ул., 16 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом,сер. ХХ вв. |
| 110 |  |  |  | Садовая ул., 18 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ вв. |
| 111 |  |  |  | Пионерская ул., 7/28 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, сер. ХХ вв. |
| 112 |  |  |  | Пионерская ул., 14 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, п.п. ХХ вв. |
| 113 |  |  |  | Пионерская ул., 16 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач. ХХ вв. |
| 114 |  |  |  | Октябрьская ул., 2/15 |  |  |  |  | Каменный жилой дом, кон.XIXнач.ХХ вв. |
| 115 |  |  |  | Октябрьская ул., 5 |  |  |  |  | Каменный жилой дом, кон. XIX - нач. ХХ вв. |
| 116 |  |  |  | Октябрьская ул., 7 |  |  |  |  | Лавки, нач.ХХ вв. |
| 117 |  |  |  | Октябрьская ул., 6 |  |  |  |  | Жилой дом, ХХ вв. |
| 118 |  |  |  | Октябрьская ул., 8 |  |  |  |  | Каменный жилой дом, кон. XIX -нач. ХХ вв. |
| 119 |  |  |  | Р.Люксембург 14 |  |  |  |  | Каменный жилой дом, кон. XIX -нач. ХХ вв. |
| 120 |  |  |  | Луначарского 9/7 |  |  |  |  | Жилой дом, кон. XIX - нач. ХХ вв. |
| 121 |  |  |  | Кирова ул., 1 |  |  |  |  | Дом-мастерская скульптора П.И.Бондаренко |
| 122 |  |  |  | Толстого ул., 5 |  |  |  |  | Деревянный жилой дом, нач. ХХ вв |